Zieleń                                                                               ul.Vogla  w Warszawie

Z.01.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Sadzenie roślin oraz utrzymanie terenów zieleni

1. 	Wstęp

1.1. 	Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z uzupełnieniem, wymianą i pielęgnacją zieleni dla inwestycji polegającej na przebudowie  skrzyżowania przy ul.Vogla   w Warszawie.

1.2. 	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą  zasad prowadzenia robót związanych z:

-	wykonaniem trawników,

- 	sadzeniem drzew,

- 	sadzeniem krzewów,

-	wwiezieniem ziemi urodzajnej na tereny zieleni,

-	korowaniem powierzchni,

-        pielęgnacją terenów zieleni

2.	Materiały

2.1.	Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać  następujące właściwości:

-	ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach do wykorzystania przy pracach związanych z założeniem zieleni.

-	humus do zaprawy dołów i rozesłania w miejscu sadzenia drzew

i krzewów oraz zakładania trawników, ziemia o składzie: 70% ziemia kompostowa, 30% substrat torfowy. Oba składniki dokładnie wymieszane (przed dostawą ziemi urodzajnej należy podać jej właściwości - odczyn (pH) granulację, zawartość mikroelementów, ilość materiałów obcych -kamieni)

2.2.	Materiał roślinny sadzeniowy

2.2.1. Drzewa

| ozn. | Nazwa gatunkowa | Ilość sztuk | Parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lipa srebrzysta Tilia tomentosa ‘Varsaviensis’ | 10 | 3-4 razy szkółkowane, obwód pnia 14-16cm; |

2.2.2. Krzewy

| ozn. | Nazwa gatunkowa | Ilość sztuk | Parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Jałowiec skalny ‘Skyrocket’ Juniperus scopulorum ‘Skyrocket’ | 3 | C5, wys. 150-180cm |
| 3 | Irga 'Coral Beauty' Cotoneaster suecicus 'Coral Beauty' | 80 | C3, dł. pędów 30-50cm |
| 4 | Berberys Thunberga ‘Pink Queen’ Berberis thunbergii ‘Pink Queen’ | 48 | C3, dł. pędów 30-50cm |
| 5 | Tawuła van Houtte’a Spiraea x vanhouttei | 70 | C3, dł. pędów 30-50cm |

2.2.3. Wymagania dotyczące materiału roślinnego

Dostarczone sadzonki drzew i krzewów  powinny być zgodne z polską normą, właściwie znaczone- tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewów  powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany.

Prawidłowo ukształtowane korony drzew powinny być osadzona na wys. min. 2m-2,2m, wys. drzew  min. 3,5m.

Dla wszystkich projektowanych gatunków zaleca się zastosowanie kwalifikowanego, wysokogatunkowego materiału szkółkarskiego, powinien on charakteryzować się:

- wyrównaniem pod względem wielkości i kształtu

- zgodnością w wyglądzie i kształcie z odmianą

- dobrą kondycją zdrowotną (powinien być wolny od patogenów

i innych oznak chorobowych)

- materiał kopany z bryłą korzeniową powinien być szkółkowany

i dostarczony w pojemnikach  lub balotach bez uszkodzeń

mechanicznych (otarć kory i innych ubytków), z dobrze

ukształtowaną bryłą korzeniową. Bryła korzeniowa powinna

być  nienaruszona, wolna od chwastów i starannie

zabezpieczona do momentu zakończenia sadzenia

- rośliny z uprawy kontenerowej powinny rosnąć przynajmniej jeden pełen sezon wegetacyjny w kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część nadziemną.

Wykonawca jest zobowiązany poinformować projektanta o wszelkich zmianach jakie mogą nastąpić w przypadku gdy rośliny nie są dostępne w rozmiarze, odmianie czy ilości wymaganej w specyfikacji szczegółowej.

Wady niedopuszczalne:

-	silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

-	odrost  podkładki  poniżej miejsca szczepienia,

-	ślady żerowania szkodników,

-	oznaki chorobowe,

-	zwiędnięcie i  pomarszczenie kory na korzeniach i częściach

nadziemnych,

-	martwica i pęknięcia kory,

-	uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,

-	dwupędowe korony drzew formy piennej,

-	uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej.

2.3. 	Nasiona traw

Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od umiejscowienia trawnika.

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg. której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Mieszanka nasion powinna zapewnić dużą odporność trawnika na susze, mróz i zanieczyszczenia.

2.4. 	Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z  podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziałem procentowym składników. Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca się stosowanie nawozów wieloskładnikowych zawierających azot, fosfor i potas.

Ilość, termin oraz mieszanka nawozowa winny zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru ogrodniczego.

2.5. 	Kora

z drzew iglastych o średnim rozdrobnieniu (z wykorzystaniem

zrębków po rozdrobnieniu usuniętych gałęzi drzew i krzewów)

2.6.  Paliki

do stabilizacji drzew - wg dokumentacji projektowej o wymiarach: wysokość - 250cm, średnica 5 – 8cm.

3. 	Transport

3.1. 	Transport i przechowywanie roślin

Rośliny należy wykopywać i transportować w chłodne i pochmurne dni. Na czas transportu oraz w okresie  poprzedzającym sadzenie rośliny (system korzeniowy i pędy) muszą być zabezpieczone przed osuszającym działaniem wiatru, przegrzaniem, przemarznięciem, uszkodzeniami mechanicznymi oraz stagnującą wodą w obrębie systemu korzeniowego. Należy zadbać o odpowiednie podlewanie roślin w tym okresie. Wszelkie uszkodzenia i złamania podczas transportu powinny być oczyszczone i rany zabezpieczone.

Czas pomiędzy wykopaniem roślin a ich posadzeniem powinien być skrócony do minimum. Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia, materiał powinien być odpakowany

i przechowywany w następujący sposób:

-	rośliny w kontenerach  powinny być przechowywane w miejscu zacienionym i nie przewiewnym z możliwością podlewania,

-	pozostałe rośliny powinny być zadołowane i przechowywane

w   ocienionym miejscu.

Sposób transportu 	powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru ogrodniczego.

4. 	Wykonanie robót

4.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Wszystkie roboty powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru ogrodniczego.

4.2. 	Terminy sadzenia

Dla drzew i krzewów w balotach najdogodniejszym terminem sadzenia jest okres jesienny (od początku października do końca listopada). Dopuszczalny jest także okres wczesnowiosenny, przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego, od początku marca do końca kwietnia.

Dla drzew i krzewów z pojemników możliwe jest sadzenie w terminie dowolnym, lecz nie w zamarznięte podłoże lub w upał (powinno odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych - pochmurne, bezwietrzne i wilgotne dni).

Sadzenie należy wstrzymać jeśli warunki powyższe są niespełnione i mogą niekorzystnie odbić się na przyjęciu i wzroście roślin.

4.3. 	Technika sadzenia

Dla krzewów i mniejszych drzew  ręczna. Dla większych drzew przy pomocy sprzętu z podnośnikiem.

W przypadku sadzenia drzew w balotach, doły należy wykopać przed dostarczeniem roślin na miejsce sadzenia.

4.4. 	Przygotowanie podłoża

a)     krzewy

sadzimy w doły z zaprawianiem

b) 	trawniki

rozłożenie humusu warstwą 10cm

Wielkość dołów:

-	na krzewy powinny mieć wielkość 0,5 x 0,5m

-	drzewa 1 x 1m

4.5. 	Przygotowanie materiału roślinnego przed posadzeniem

-      z bryłą korzeniową - jeżeli uległa silnemu przesuszeniu,

zanurzamy w wodzie lub silnie zraszamy, rozluźniamy

przerośnięty i zbyt zagęszczony system korzeniowy

-       wszelkie uszkodzenia  powinny być zabezpieczone

odpowiednimi środkami.

Tak samo należy postąpić w przypadku uszkodzeń wynikłych w czasie sadzenia.

4.6. 	Umiejscowienie roślin

Rośliny rozmieszcza się na podstawie projektu zieleni dołączonego do specyfikacji.

4.7. 	Sadzenie drzew

W miejscu wyznaczonym na sadzenie drzew należy wykopać odpowiedniej wielkości dół. Przygotowanym podłożem wypełnić dół do wysokości (po zagęszczeniu wodą) na jakiej ma być umieszczona bryła korzeniowa drzewa. Następnie należy drzewo (za pomocą sprzętu mechanicznego)  umieścić w dole w pozycji w jakiej ma rosnąć (pnie powinny znaleźć się w miejscach wyznaczonych przez łatę pomocniczą - środek łaty) i zabezpieczyć przed zmianą pozycji lub przechyleniem (podczas podnoszenia roślin należy zawsze chwytać za bryłę lub jej opakowanie, a nie za roślinę). Po ustawieniu rośliny zdejmuje się zabezpieczenie bryły. Jeżeli jest to tkanina jutowa, papierowa lub słomiana należy je zostawić w dole.

Wolną przestrzeń między bryłą a ściankami dołu wypełnić należy odpowiednio przygotowanym substratem i lekko ugniatać lub zalewać wodą. Ubijanie lub udeptywanie należy wykonywać ostrożnie, aby nie spowodować rozkruszenia bryły i przerwania drobnych korzeni.

Pod drzewem konieczne jest uformowanie miski o średnicy 70 - 80cm. Zalewamy misę wodą - przynajmniej 50 l wody  pod każde drzewo.

4.8.Stabilizowanie drzew

4.8.1. Palikowanie drzew

- Stabilizacja drzewa za pomocą 3 szt. palików ( o wymiarach: wysokość- 250cm, średnica 5 – 8cm) wykonujemy w tym samym dniu, w którym drzewa zostały  posadzone

- do utrzymania rośliny w pozycji pionowej stosujemy paliki znormalizowane, wykonane z drewna sosnowego, jednolicie okorowane oraz impregnowane ciśnieniowo

wkopujemy paliki na głębokość 0,5 m., poza bryłę korzeniową w odległości 0,5 m. od pnia drzewa

- wzmacniamy paliki półpalikami bocznymi jako zwieńczenie konstrukcji oraz na wysokość 2\3 palików

- przymocowujemy drzewo tuż pod jego koroną do wszystkich palików za pomocą taśmy PCV

- w miejscu mocowania – pień drzewa zabezpieczamy taśmą ochronną

4.9. Sadzenie krzewów

Sadzenie krzewów w grunt rodzimy w doły z zaprawianiem substratem torfowym lub kompostem

- wykopujemy doły pod krzewy 2 razy głębsze i szersze niż kontener, w którym znajduje się roślina (dołki do sadzenia powinny być takiej wielkości, by nie spowodować uszkodzenia bryły korzeniowej, zaginania i ściskania korzeni)

- jednocześnie oczyszczamy glebę z chwastów, kłączy perzu

i rozłogów innych chwastów

- umieszczamy krzewy z bryłą korzeniową w dołkach

- przysypujemy krzewy ziemią rodzimą wymieszaną z substratem torfowym 2:l do poziomu, na jakim rosły w szkółce,

- dociskamy ziemię wokół krzewów tak by nie uszkodzić systemu korzeniowego,

- po obsypaniu bryły korzeniowej do poziomu na jakim roślina rosła w szkółce, należy ziemię wokół krzewów wyrównać

i uformować płytkie zagłębienie wokół krzewu – misę,

- podlewamy krzewy zaraz po posadzeniu (min 5l pod każdy krzew)

4.10. Wykończenie powierzchni

korowanie

Po zakończeniu sadzenia roślin należy wyściółkować powierzchnię pod nowo posadzonymi roślinami oraz pod drzewami.

Do ściółkowania należy zastosować korę z drzew iglastych, która powinna być przekompostowana, sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów oraz zanieczyszczeń)

i średnio-rozdrobniona.

Warstwa kory utrzymuje wilgotność podłoża oraz chroni przed rozwojem chwastów i innych konkurentów roślin. Korę należy rozsypać równomiernie warstwą (po wyrównaniu i ubiciu powinna mieć ok. 5 cm grubości) tak by jej powierzchnia znajdowała się 2 cm poniżej obrzeży nawierzchni pieszych.

4.11. Zakładanie trawników

Trawniki tradycyjne z siewu

- na wyrównaną, odchwaszczoną i oczyszczoną z kamieni bądź zanieczyszczeń  powierzchnię należy rozścielić warstwę humusu min. 10 cm, równo zagrabić i uwałować walcem gładkim,

- trawę wysiewać na wilgotną glebę: ilość wysianych nasion powinna zawierać się między 20 - 40 g\m2; po wysianiu teren uwałować kolczatką, a następnie ugnieść wałkiem gładkim,

- minimum do wschodów nasion należy zapewnić stałą wilgotność podłoża

4.12. Pielęgnacja

(pierwszy rok po posadzeniu) Ustala się okres gwarancji - 12 miesięcy od ostatecznego odbioru prac.

Dopuszcza się nieudatność nasadzeń do 5 % ilości wysadzonych sadzonek, bez określania przyczyny, pod warunkiem ich wymiany.

Pielęgnacja drzew

- skorygowanie pokroju drzew (ograniczenie transpiracji po posadzeniu)

- regularne podlewanie w zależności od potrzeb (pogody) - jednorazowo 50 1 pod każde drzewo;

- nawożenie nawozami wieloskładnikowymi, np. azofoską (50 g/m2) w trzech dawkach od kwietnia do czerwca lub wieloskładnikowym nawozem o spowolnionym działaniu (np. Osmocote, Plantacote), wg zaleceń producenta

- pielenie mis pod drzewami oraz spulchnianie gleby wokół drzew

- zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastów i odrostów

- formowanie misek pod drzewami

- formowanie i ograniczanie rozmiarów koron drzew wczesną wiosną

- jesienne okopczykowanie drzew, wiosenne rozgarnięcie kopczyków i uformowanie misek wokół drzew

- uzupełnianie kory w misie i wokół miski

- w przypadku obniżającego się pH - zwapnowanie powierzchni

- zabiegi wykonywane na bieżąco związane z usuwaniem posuszu, gałęzi złamanych, zainfekowanych przez choroby, itp.

- wymiana uszkodzonych pali i wiązań przy drzewach, niezależnie od przyczyn uszkodzenia

Pielęgnacja nasadzeń krzewów

- rozkładanie warstwy ściółki z kory, zatrzymującej wilgoć w glebie i zapobiegającej przesuszeniu korzeni krzewów

- regularne podlewanie w zależności od potrzeb (pogody)

- zasilanie nawozami wieloskładnikowymi, np. azofoską(50 g/m2) w trzech dawkach od kwietnia do czerwca lub wieloskładnikowym nawozem o spowolnionym działaniu, wg zaleceń producenta

- usuwanie chwastów

- usuwanie suchych pędów, gałęzi złamanych, zainfekowanych przez choroby, itp.

- wymiana uschniętych krzewów na koszt Wykonawcy

- wymiana krzewów uszkodzonych z winy nie leżącej po stronie Wykonawcy

- uzupełnianie kory pod krzewami

- w przypadku obniżającego się pH - zwapnowanie powierzchni

Pielęgnacja powierzchni trawiastych

- pierwsze koszenie - do wysokości 5cm, gdy trawa osiągnie 8-10cm

- koszenie - nie krócej niż połowa wysokości trawy średnio dwa razy na miesiąc (w zależności od tempa wzrostu) kosiarkami nożycowymi, w trudno dostępnych miejscach wykaszarkami żyłkowymi; wysokość trawy nie powinna przekraczać 50 mm;

- nawadnianie - w przypadku bezdeszczowej aury, szczególnie w czasie suszy, zraszać często zraszaczem lub dyszą rozpylającą (rano lub wieczorem w celu zapewnienia odpowiedniej wilgotności podłoża)

- nawożenie - systematyczne zasilanie nawozami mineralnymi lub organiczno- mineralnymi (co 3 miesiące mieszanki wieloskładnikowe bogate w azot - kwiecień, czerwiec, sierpień) lub specjalnymi nawozami do trawników w dawkach zalecanych przez producentów. Pierwsze nawożenie po pierwszym koszeniu; w roku wegetacyjnym, gdy trawa rozpocznie swój wzrost;

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać środkami chwastobójczymi o selektywnym działaniu, które należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.

Uwaga: w okresie zimowym nie należy składować śniegu na powierzchniach trawiastych!

5. 	Kontrola jakości robót

Całość prac dotyczących wykonania oraz kontroli zieleni powinien nadzorować  inspektor nadzoru ogrodniczego.

Sprawdzenie stopnia przyjęcia  nasadzeń nastąpi po upływie dwóch zim - w maju.

5.1. Drzewa, krzewy

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:

-	wielkości dołów pod drzewa i krzewy ,

-	zaprawy dołów ziemią urodzajną,

-	zgodności realizacji obsadzenia z  dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,

-	materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami,

-	opakowania, przechowywania i transportu materiału

roślinnego,

-	prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

-	odpowiednich terminów sadzenia,

-	wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu

i podlaniu,

-	wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,

-	zasilenia nawozami mineralnymi,

-	przykrycia powierzchni gruntu warstwą kory drzewnej.

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:

-	zgodności z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów,

-	prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone),

-	wykonania misek przy drzewach i krzewach  jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonania kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni,

-	wykonania ściółkowania,

-	jakości posadzonego materiału.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pełne uzupełnianie nasadzeń, które zostały zakwalifikowane jako nieudane na koszt własny.

5.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonania trawników polega na sprawdzeniu:

-	oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,

-	pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,

-	rozłożenie ziemi urodzajnej z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,

-	ilości rozrzuconego torfu,

-	prawidłowego uwałowania terenu,

-	zgodności składu mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, gęstości zasiewu nasion,

-	prawidłowej częstotliwości koszenia trawników ich odchwaszczania, okresów podlewania zwłaszcza podczas suszy,

-	dosiewania nasion traw - w miarę potrzeb.

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

-	prawidłowości uzyskanego zadarnienia,

-	występowania gatunków nie wysiewanych oraz chwastów.

6. 	Odbiór robót

w obecności inspektora nadzoru ogrodniczego

6.1. 	Ogólne zasady odbioru robót

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ich wielkości i zgodności z dokumentacją projektową, wymaganiami określonymi w niniejszej SST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegółowych oględzinach.

Obowiązują zasady odbioru prac zanikających i podlegających zakryciu - wykopanie i zaprawienie dołów, wykonanie konstrukcji stabilizującej drzewa.

7. 	Roboty składające się na wykonanie:

7.1. 	Trawników

wykonanie trawników obejmuje:

-	uporządkowanie terenu pod wykonanie trawników z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych wraz z wyprofilowaniem terenu,

-	zakup i transport ziemi urodzajnej,

-	rozścielenie ziemni urodzajnej warstwą 10 cm.

-	zakup i transport nawozów mineralnych,

-	rozrzucenie nawozów mineralnych.

-	zakup i transport mieszanek traw,

-	wysiew nasion,

-	wałowanie powierzchni.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych:   3170 m2

7.2. 	Sadzenie drzew

posadzenie drzew z palikowaniem (3 paliki na 1 szt.)

obejmuje:

-	uporządkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie drzew

-	wyznaczenie miejsc sadzenia

-	wykopanie dołów,

-	zakup i transport ziemi urodzajnej,

-	zaprawienie dołów ziemią urodzajną,

-	zakup i transport materiału roślinnego,

-	posadzenie drzewa

-	zakup i transport palików

-	palikowanie

Projektowana liczba jednostek obmiarowych:   10  szt.

7.3. 	Sadzenie krzewów

posadzenie krzewów obejmuje:

-	uporządkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie krzewów,

-	wyznaczenie miejsc sadzenia

-	wykopanie dołów,

-	zakup i transport ziemi urodzajnej,

-	zaprawienie dołów ziemią urodzajną,

-	zakup i transport materiału roślinnego,

-	posadzenie krzewu,

Projektowana liczba jednostek obmiarowych:  201   szt.

7.4. Korowanie nawierzchni

zakorowanie powierzchni obejmuje:

-	zakup i dowóz kory

-	rozścielenie warstwą 5 cm

-	wyrównanie powierzchni

Projektowana liczba jednostek obmiarowych:   200  m2

7.5. Wymiana ziemi

wwiezieni ziemi urodzajnej warstwą 10cm obejmuje:

-       uporządkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach

budowlanych,

-       rozścielenie ziemi urodzajnej warstwą 10cm

8. 	Przepisy związane

8.1. 	Normy

PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.

PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych.

8.2. Inne dokumenty

"Katalog Nakładów Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni" MGPiB 2005 r.

"Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego" - Związek Szkółkarzy Polskich 1997r.

Z.02.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przesadzanie drzew i krzewów

1. 	Wstęp

1.1. 	Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przesadzeniem drzewa i krzewu w związku z przebudową skrzyżowania   ul. Vogla w Warszawie.

1.2. 	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- przesadzeniem drzewa i krzewu,

- pielęgnacją drzewa i krzewu

2.	Materiały

2.1.      Materiał roślinny  zakwalifikowany do przesadzenia

| l.p. | Gatunek drzewa lub krzewu | Średnica pnia [cm] | UWAGI opis zdrowotności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Świerk pospolity | 12 | stan dobry |
| 2 | Cis pospolity | 1m2 | stan dobry |

2.2. 	Kora

Z drzew iglastych o średnim rozdrobnieniu (z wykorzystaniem zrębków po rozdrobnieniu usuniętych gałęzi drzew i krzewów)

3. 	Transport

Drzewo i krzew  należy wykopywać i przemieszczać  w chłodne i pochmurne dni. Na czas transportu oraz w okresie  poprzedzającym sadzenie rośliny (system korzeniowy i pędy) muszą być zabezpieczone przed osuszającym działaniem wiatru, przegrzaniem, przemarznięciem, uszkodzeniami mechanicznymi.

Wszelkie uszkodzenia i złamania podczas transportu powinny być oczyszczone i rany zabezpieczone.

Czas pomiędzy wykopaniem roślin a ich posadzeniem powinien być skrócony do minimum.

4. 	Wykonanie robót

4.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Wszystkie roboty związane z przesadzeniem drzewa i krzewu  powinny być wykonywane w obecności Inspektora nadzoru ogrodniczego.

4.2. 	Terminy przesadzania

Możliwe jest przesadzanie drzewa i krzewu w terminie dowolnym, lecz nie w zamarznięte podłoże lub w upał (powinno odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych - pochmurne, bezwietrzne i wilgotne dni).

Przesadzanie należy wstrzymać jeśli warunki powyższe są niespełnione i mogą niekorzystnie odbić się na przyjęciu i wzroście roślin.

4.3. 	Technika przesadzania

Pień i koronę drzewa należy zabezpieczyć przed stratami wilgoci. W tym celu przed odkopaniem i wyjęciem z gleby bryły korzeniowej, cała powierzchnia pnia i większych konarów  powinna być obłożona warstwą torfu a następnie owinięta przędzą  jutową lub folią. Takie zabezpieczenie drzewa  pozostaje  aż do chwili stwierdzenia widocznych oznak przyjęcia się drzewa na nowym miejscu.

Technologia pracy powinna być tak pomyślana aby bryła korzeniowa dotarła na nowe miejsce w stanie nienaruszonym i jak najszybciej.

W przedmiotowym przypadku należy użyć przesadzarki o możliwości pobrania bryły o średnicy 1m.

Bryła powinna dotrzeć na nowe miejsce w stanie nienaruszonym.

Bryłę korzeniową krzewu również należy zabezpieczy w podobny sposób jak bryłę drzewa.

4.4.        Umiejscowienie drzewa i krzewu

Dół dla przesadzanego drzewa i krzewu powinien być wcześniej przygotowany, tak aby stworzyć warunki do jak najszybszego  posadzenia roślin.

Rośliny należy po wyjęciu z gleby usytuować  na nowym miejscu  w takiej samej pozycji względem stron świata, w jakiej rosło pierwotnie.

Bryła korzeniowa powinna być ustawiona na poziomie takim na jakim była dotychczas.

Wolną przestrzeń między bryłą a ściankami dołu wypełnić należy odpowiednio przygotowanym substratem i lekko ugniatać lub zalewać wodą. Ubijanie lub udeptywanie należy wykonywać ostrożnie, aby nie spowodować rozkruszenia bryły i przerwania drobnych korzeni.

Pod drzewem i krzewem konieczne jest uformowanie misy którą  zalewamy wodą.

4.5.  Wykończenie powierzchni korowanie

Po zakończeniu sadzenia roślin należy wyściółkować powierzchnię pod nowo posadzonymi roślinami.

Do ściółkowania należy zastosować korę z drzew iglastych, która powinna być przekompostowana, sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów oraz zanieczyszczeń) i średnio-rozdrobniona.

Warstwa kory utrzymuje wilgotność podłoża oraz chroni przed rozwojem chwastów i innych konkurentów roślin. Korę należy rozsypać równomiernie warstwą (po wyrównaniu i ubiciu powinna mieć ok. 5 cm grubości).

4.6. Pielęgnacja drzewa i krzewu

Obejmuje trzy lata od momentu posadzenia

- w zależności od potrzeb skorygowanie pokroju drzewa (ograniczenie transpiracji po posadzeniu),

- regularne podlewanie w zależności od potrzeb zraszając równocześnie części osłonięte pnia,

- nawożenie nawozami wieloskładnikowymi, np. azofoską (50 g/m2) w trzech dawkach od kwietnia do czerwca lub wieloskładnikowym nawozem o spowolnionym działaniu (np. Osmocote, Plantacote), wg zaleceń producenta,

- pielenie mis pod drzewem i krzewem,

- zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastów i odrostów,

- formowanie misek pod drzewem,

- uzupełnianie kory w misie i wokół miski,

- w przypadku obniżającego się pH - zwapnowanie powierzchni,

- zabiegi wykonywane na bieżąco związane z usuwaniem posuszu, gałęzi złamanych, zainfekowanych przez choroby, itp.’

Uwaga: w okresie zimowym nie należy składować śniegu  tuż przy drzewie i krzewie!

5. 	Kontrola jakości robót

Całość prac dotyczących wykonania oraz kontroli  powinien nadzorować  inspektor nadzoru ogrodniczego.

6. 	Odbiór robót

Odbiór robót odbywa się w obecności inspektora nadzoru ogrodniczego.

6.1. 	Ogólne zasady odbioru robót

Odbiór robót polega na sprawdzeniu ich wielkości i zgodności z dokumentacją projektową, wymaganiami określonymi w niniejszej SST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegółowych oględzinach.

7.  Dokumenty i literatura:

"Katalog Nakładów Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni" MGPiB 2005r.

„Chirurgia drzew” Zbigniew Chachulski;  LEROVIL , Warszawa 1992