OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna

Eksloatacja i utrzymanie infrastruktury systemu Automatycznych Pomiarów Ruchu (APR) wraz z serwisem liczników ruchu drogowego RPP w latach 2014-2016.

- Informacja ogólna

  - System Automatycznych Pomiarów Ruchu APR ZDM składa się z systemu pomiarów stałych oraz pomiarów mobilnych. System APR ZDM pomiarów stałych zlokalizowany jest na drogach układu podstawowego i realizowany w 108 punktach pomiarowych, a w jego skład wchodzi 208 stacji pomiarowych z 655 pętlami indukcyjnymi. Punkt pomiarowy składa się ze stacji pomiarowych, liczników lub klasyfikatorów ruchu drogowego typu RPP oraz pętli indukcyjnych wbudowanych w jezdnie. Identyfikatorem punktu pomiarowego jest jego numer i adres. Dane o ruchu zbierane są za pomocą liczników ruchu drogowego typu RPP-3, RPP-5 lub RPP-6 instalowanych w stacjach na czas trwania pomiaru. Liczniki RPP-5 oraz RPP-6 zapewniają klasyfikację: struktury rodzajowej ruchu oraz prędkości chwilowej pojazdów. Wykaz punktów pomiarowych zawarty jest w załączniku nr 1. Pomiary mobilne ruchu realizowane są przy użyciu zmodernizowanych liczników typu RPP-2.

  - W trakcie bieżącej eksploatacji systemu następują uszkodzenia spowodowane starzeniem nawierzchni, zabiegami utrzymania bieżącego i remontami jezdni, aktami wandalizmu oraz zwalczaniem zimowej śliskości nawierzchni.

- Opis przedmiotu zamówienia.

  - Zamówienie obejmuje pełną obsługę infrastruktury systemu APR ZDM oraz jego eksploatację na poziomie zewnętrznym, tj.:

- naprawa i konserwacja urządzeń pomiarowych RPP-2, RPP-3, RPP-5 i RPP-6 składających się detektorów i pamięci w ilości:

- 21 komplety (pamięć + detektor) urządzeń RPP-6

- 19 kompletów (pamięć + detektor) urządzeń RPP-5;

- 23 komplety (pamięć + detektor) urządzeń RPP-3;

- 8 sztuk pamięci RPP-3;

- 4 sztuk zmodernizowanych liczników typu RPP-2.

- utrzymanie w sprawności istniejącej infrastruktury, ochronę przed uszkodzeniami, naprawy, konserwację i utrzymanie stacji pomiarowych wraz      z wyposażeniem;

- sprawdzenie poprawności ich działania;

- zgłaszanie Zamawiającemu uszkodzeń elementów stałych stacji pomiarowych oraz usunięcie uszkodzeń systemu;

- utrzymanie w gotowości pomiarowej przekazanych w użytkowanie urządzeń RPP-2, RPP-3, RPP-5 i RPP-6 poprzez ich systematyczny przegląd i naprawę uszkodzeń;

- ustawianie pomiarów, zbieranie i dostarczanie Zamawiającemu danych;

- w przypadku błędów pomiarowych stwierdzonych przez Zamawiającego pomiar należy nieodpłatnie powtórzyć i przekazać Zamawiającemu.

2.2.	Przebudowa 3 punktów pomiaru ruchu typu RPP-3 do typu RPP-5 lub RPP-6 (klasyfikacja struktury rodzajowej ruchu oraz prędkości chwilowej pojazdów) w poniższych punktach:

- nr  1319   Połczyńska                     -2 stacje pomiarowe;

- nr  5318   Wawelska                       -2 stacje pomiarowe;

- nr  5310   Czerniakowska	     -2 stacje pomiarowe

2.3.	Dostosowanie stacji pomiarowych typu RPP-3/RPP-6 do pomiaru ciągłego oraz ich przystosowanie do transmisji danych o ruchu "on-line" 365 dni w roku, w poniższych punktach:

- nr  1320    Górczewska                   - 1 stacja pomiarowa;

- nr  2305    Jana Pawła II		     - 2 stacje pomiarowe;

- nr  5318    Wawelska 		     - 2 stacje pomiarowe;

Liczniki typu RPP-6 są wyposażone w modemy i transmisja danych powinna odbywać się w technologii GSM/GPRS.

2.4. Budowa 3 nowych punktów pomiarowych typu RPP-5 lub RPP-6 (klasyfikacja struktury rodzajowej ruchu oraz prędkości chwilowej pojazdów) na Kordonie Zewnętrznym oraz na Kordonie Wewnętrznym w poniższych punktach:

- nr  1375    Płochocińska			- 1 stacja pomiarowa;

- nr  3366    Sasanki/Marynarska		- 2 stacje pomiarowe;

- nr  1376    Sztandarów        		- 1 stacja pomiarowa;

Lokalizację szczegółową (plan sytuacyjny z organizacją ruchu) sporządzoną dla każdego z powyższych punktów należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym.

2.5. Obsługa stałych punktów pomiarowych:

2.5.1. Zapewnienie transmisji GPRS danych pomiarowych w trybie „on-line” 365/366 dni w roku pomiędzy następującymi stacjami stałymi:

- nr 1353	Toruńska                                         - 2 stacje pomiarowe;

- nr 1320	Górczewska (planowana)               - 1 stacja pomiarowa;

- nr 1366	Al. Krakowska                                 - 2 stacje pomiarowe;

- nr 1372	Pułkowa                                          - 1 stacja pomiarowa;

- nr 1360	B. Czecha                                       - 1 stacja pomiarowa;

- nr 2352	Al. Prymasa Tysiąclecia                  - 2 stacje pomiarowe;

- nr 2355	Jana Pawała II (planowana)	   - 2 stacje pomiarowe;

- nr 3379	Dolina Służewiecka                         - 2 stacje pomiarowe;

- nr 3380 	Wisłostrada                                     - 2 stacje pomiarowe;

- nr 4352	Most Gdański                                  - 2 stacje pomiarowe;

- nr 4359	Most Skłodowskiej-Curie                 - 4 stacje pomiarowe;

- nr 5368	Wawelska (planowana)		   - 2 stacje pomiarowe;

- nr 5341	KEN                                                 - 2 stacje pomiarowe;

a wskazanym przez Zamawiającego serwerem leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić karty SIM do obsługi systemu APR i ponosić comiesięczny koszt utrzymania każdej z nich. Zamawiający zobowiązuje się roliczyć koszty utrzymania kart SIM przy odbiorze częściowym i końcowym.

W przypadku rozbudowy Systemu APR o kolejne stałe stacje pomiarowe funkcjonujące w trybie „on-line” Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kolejne karty SIM do obsługi systemu i ponieść comiesięczny koszt utrzymania każdej z nich.

2.5.2. Wykonawca zobowiązany jest dokonać co najmniej raz na kwartał przeglądu technicznego, konserwacji i ewentualnej naprawy każdej stałej stacji pomiarowej.

2.5.3. W przypadku wykrycia awarii i jej zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do terminowego jej usunięcia:

- w ciągu 48 h w przypadku drobnej usterki (np.: przepalony bezpiecznik, „zawieszenie się” modułu zliczającego pojazdy lub transmisji danych, awaria modułu transmisji danych, awaria modułu zliczającego pojazdy);

- w ciągu 72 h w przypadku bardzo poważnej awarii (np.: w przypadku uszkodzenia się pętli pomiarowej, uszkodzenia spowodowanego przez osoby trzecie);

Nie usunięcie awarii w czasie opisanym powyżej umożliwia Zamawiającemu nałożenie kary umownej w wysokości 200 zł za pierwszy dzień zwłoki, a za każdy następny dzień będzie naliczana opłata w wysokości +10% liczonych od kwoty dnia poprzedniego, co opisano poniższym wzorem:

dzień1200dzień2⋮dzień1⋮1,1⋮dzieńn+1dzieńn1,1

przy czym sumaryczna wysokość naliczonej jednorazowo kary umownej nie może przekroczyć 1500 zł brutto.

W przypadkach szczególnych nie usunięcia awarii w wyżej opisanych terminach, lecz niezawinionych przez Wykonawcę, Zleceniodawca może odstąpić od nałożenia kary umownej.

2.6. Wykonanie pomiarów SPADKU RUCHU w okresie wakacji tj. miesiącach lipiec - sierpień z wykorzystaniem liczników typu RPP-3, RPP-5 lub RPP-6 w reprezentatywnych punktach pomiarowych na następujących Kordonach i Ekranach KZ, KW, WZ, KŚ (pomiar w w/w okresie - ogółem 31 stacji pomiarowych):

- KZ  1319   Połczyńska

- KZ  1364   Drewny

- KZ  1304   Radzymińska

- WZ 2110   Kruczkowskiego

- WZ 2111   Solec

- KW 3359   Powsińska

- KW 3370   Połczyńska

- KW 3307   Płowiecka

- KW 3354   Al. Solidarności

- KŚ  5316   Al. Niepodległości

- KŚ  5310   Czerniakowska

- KŚ  5304   Waszyngtona

- KŚ  5348   Pileckiego

2.7. Wykonanie pomiarów SPADKU RUCHU w okresie wakacji tj. miesiącach lipiec - sierpień oraz w okresie jesiennym we wszystkich stacjach pomiarowych Ekranu Mostowego z wykorzystaniem liczników typu RPP-3, RPP-5 lub RPP-6 (pomiar w w/w okresach - ogółem 30 stacje pomiarowe).

2.8. Wykonanie dobowych wahań natężenia ruchu zmodernizowanymi licznikami typu RPP-2:

- wykonanie minimum dobowych pomiarów ruchu na ścieżkach rowerowych 
w dzień roboczy oraz w dzień wolny od pracy w około 49 przekrojach;

- wykonanie dobowych wahań natężenia ruchu kołowego na drogach jedno lub dwujezdniowych w około 38 przekrojach.

Przekroje pomiarowe i termin wykonania pomiarów należy uzgodnić wcześniej z Zamawiającym.

2.9. Wykonanie dodatkowego (korygującego) pomiaru ruchu we wskazanych przez Zamawiającego stacjach pomiarowych typu RPP-5 z wykorzystaniem liczników typu RPP-3 (ogółem 20 stacji pomiarowych).

- Opis czynności wykonywanych podczas pomiarów ruchu.

  - Pomiary z wykorzystaniem urządzeń typu RPP-3, RPP-5 i RPP-6.

Przed wykonaniem pomiaru należy naładować akumulator znajdujący się w obudowie wraz z pamięcią wykorzystując ładowarkę 12V 1,8 A. Następnie należy umieścić zespół detektor – pamięć w stacji pomiarowej podłączając go do pętli indukcyjnych w nawierzchni, zaprogramować pamięć urządzenia przy pomocy programatora lub komputera wyposażonego w program TRAFIC dla RPP-3 i program VTRACK dla RPP-5 i RPP-6.

Pamięć i akumulator pozwalają prowadzić pomiar przez około 20 dni na jednym stanowisku. Odczyt danych odbywa się przy pomocy programu TRAFIC lub VTRACK na dysk komputera.

  - Wykonawcy zostaną przekazane w nieodpłatne użytkowanie na czas trwania umowy:

- 21 komplety (pamięć + detektor) urządzeń RPP-6;

- 19 kompletów (pamięć + detektor) urządzeń RPP-5;

- 23 komplety (pamięć + detektor) urządzeń RPP-3;

- 2 programatory RPP;

- 8 sztuk pamięci RPP-3;

- 4 sztuki zmodernizowanych liczników typu RPP-2;

- niezbędne oprogramowanie.

  - Terminy wykonywania pomiarów ruchu.

Pomiary systematyczne należy przeprowadzić w okresie 3 lat (2014-2016), co najmniej 1 raz w ciągu roku kalendarzowego w każdym z punktów systemu według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym. Terminy wykonania pomiarów SPADKU RUCHU określone są w punktach 2.5 i 2.6.

Harmonogram Wykonawca opracuje i przedłoży do uzgodnienia Zamawiającemu w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy.

  - Forma przekazywanych danych z wykonanych pomiarów ruchu.

Wyniki z pomiarów ruchu oraz ewentualne uwagi do nich Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu w formie elektronicznej – pocztą elektroniczną - na wskazane przez Zamawiającego konto pocztowe. Dane należy przekazywać niezwłocznie po zakończeniu pomiaru, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia pomiaru na danym stanowisku. Wykonawca jest zobowiązany do archiwizowania danych o ruchu. Dodatkowo po zakończeniu pomiarów, pliki zawierające dane z całego roku kalendarzowego z poszczególnych stacji Wykonawca przekaże na płycie CD – R/DVD – R w ilości 2 kopii, w zależności od roku pomiarowego do dnia: 15 grudnia 2014 roku, 14 grudnia 2015 roku, 12 grudnia 2016 roku.

4. Kontrola poprawności działania i naprawy systemu APR ZDM.

4.1. W celu kontroli poprawności działania i likwidacji uszkodzeń systemu APR

ZDM  konieczne jest wykonanie:

- pomiarów sprawdzających 655 obwodów pętli;

- odtworzenie zniszczonych pętli, ewentualnie korekta ich lokalizacji;

- wymiana i montaż skrzynek stacji w miejsce uszkodzonych;

- wymiana uszkodzonych elementów, takich jak: rury instalacyjne osłonowe i przewody.

4.2. Materiały i sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na swój koszt.

4.3. Uszkodzenia stwierdzone w czasie eksploatacji systemu muszą zostać     usunięte w ciągu 1 tygodnia po uprzednim zgłoszeniu Zamawiającemu, gdyż może wystąpić konieczność zmiany lokalizacji punktu pomiarowego lub  potrzeba  rozbudowy z typu RPP-3 do RPP-5 lub RPP-6. Niniejszy punkt nie dotyczy stałych stacji pomiarowych (punktu 2.5).

4.4. Warunki techniczne wraz z instrukcją wykonania stacji pomiarowych zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji.

5. Warunki organizacyjno – techniczne prac utrzymaniowo – naprawczych i eksploatacyjnych:

5.1. Montaż, programowanie i demontaż zespołu detektor – pamięć w stacji pomiarowej nie może powodować zagrożenia dla uczestników ruchu, ani wstrzymywania ruchu kołowego i pieszego na drodze.

## Stacje są zlokalizowane w sposób umożliwiający bezpieczne wykonanie czynności pomiarowych.

5.2. Naprawy, konserwacja, utrzymanie infrastruktury bądź układanie nowych pętli indukcyjnych nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego ani zatorów na drodze. Prace powinny być wykonane z zachowaniem następujących warunków:

- w czasie najmniejszego ruchu (wieczór, noc oraz dni wolne od pracy);

- zabezpieczenie i oznakowanie robót musi być zgodne z Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym (załącznik do Dz.U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.);

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu Wykonawca zapewnia we własnym    zakresie.

5.3. Przywrócenie do eksploatacji po naprawie któregokolwiek elementu stacji APR ZDM może nastąpić jedynie po uprzednim odbiorze przez przedstawiciela Zamawiającego.

5.4. Zmiany lokalizacji pętli indukcyjnych bądź całej stacji należy uzgadniać          z Zamawiającym.

5.5. Przekazanie przez Wykonawcę systemu APR ZDM wraz z wyposażeniem wymienionym w punkcie 3.2 oraz odbiór przez Zamawiającego odbędzie się komisyjnie protokołem zdawczo - odbiorczym.

6. Warunki pożądane od Wykonawcy:

- znajomość oprogramowania TRAFIC, VTRACK;

- posiadanie pojazdu oznakowanego pozwalającego na pracę w pasie     drogowym;

- posiadanie sprzętu (piła do nawierzchni, urządzenia bezpieczeństwa       ruchu itp.) i zatrudnienie pracowników przeszkolonych do pracy w pasie drogowym;

- telefon stacjonarny, komórkowy oraz konto e – mail;

- komputer przenośny PC.