OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla dostosowania węzła przesiadkowego Przyczółek Grochowski do potrzeb osób o ograniczonej mobilności i poprawy warunków ruchu pieszego oraz rowerowego.

STAN ISTNIEJĄCY:

Węzeł przesiadkowy Przyczółek Grochowski stanowi połączenie Al. Stanów Zjednoczonych z ul. Ostrobramską i Kinową. Zespół przystankowy Przyczółek Grochowski obejmuje 4 przystanki autobusowe, 2 w ciągu al. Stanów Zjednoczonych oraz 2 w ciągu ul. Ostrobramskiej.

Rysunek 1 Lokalizacja węzła

Rysunek 2 Węzeł przesiadkowy Przyczółek Grochowski

Nad Al. Stanów Zjednoczonych ruch kołowy i pieszy z ul. Ostrobramskiej przeprowadzony jest wiaduktem. Po stronie zachodniej wiaduktu wykonany jest zjazd na Al. Stanów Zjednoczonych w kierunku centrum, lub na ul. Kinową. Ponadto po północnej stronie wiaduktu w rejonie jego wschodniego przyczółka zlokalizowany jest wjazd łącznicą ( ślimakiem) na wiadukt.

Wiadukt stanowi żelbetowa rama 5-przęsłowa (rozpiętości przęseł 14,20+17,30+17,30+17,30+14,20 m) o łącznej długości 80,30 m, usytuowany w skosie w stosunku do Al. Stanów Zjednoczonych ok. 52 stopnie.

Szerokość obiektu wynosi 4,25+10,5+4,25=19,00 m. Po obiekcie poprowadzono 3 pasy ruchu po 3,5 m każdy oraz obustronne chodniki o szerokości użytkowej 3,06 m. Ruch kołowy od pieszego oddzielony jest barierami typu SP-06. Płyta obiektu ma grubość od 1,04 m na osi pasów ruchu do 0,15 m na końcach wsporników chodnikowych. Ustrój nośny opiera się na żelbetowych przyczółkach za pośrednictwem 18 sztuk łożysk wałkowych. Każde z czterech podparć pośrednich to 2 słupy Ø 110 cm, z czego cztery wewnętrzne są bezprzegubowe, a cztery słupy zewnętrzne - z przegubem u dołu. Słupy oparte są na żelbetowych ławach fundamentowych. Ławy posadowione są na 11 palach wierconych Ø 1,20m. Przyczółek wschodni posadowiony na palach Wolfsholza Ø 0,50 m, przyczółek zachodni na palach Franki Ø 0,50 m. Rygiel i przyczółki wykonano z betonu marki "250" słupy z betonu marki "300" . Poręcze stalowe z płaskowników zamontowane w zagłębieniach gzymsów. Chodnik od jezdni oddziela bariera ochronna. Urządzenia dylatacyjne są wykonane jako jednomodułowe. Nawierzchnia bitumiczna gr. 6 cm na warstwie bet. ochronnego 4 cm i izolacji z 2 warstw papy na lepiku.

Wypełnienie chodników pierwotnie wykonane było z gazobetonu pokrytego 6 cm warstwą betonu oraz 3 cm warstwą asfaltu lanego. Z uwagi na stan wypełnienia kap i wynikające z tego problemy eksploatacyjne, dokonano wymiany konstrukcji kap na żelbetową z nawierzchnią żywiczną. Celem zmniejszenia ciężaru nowej konstrukcji kapy  na wykonanej izolacji płyty zostały ułożone połówki przeciętych rur o wysokości od 15 do 38 cm. Zmniejszyło to ilość betonu wypełniającego kapy, a co za tym idzie ich ciężar.

Od strony północnej wschodniego przyczółka wiaduktu na ciągi piesze na obiekcie prowadzą schody. Po stronie południowej zachodniego przyczółka wykonano rampę dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz schody z bloków kamiennych. Rampa została wykonana w konstrukcji z gruntu zbrojonego. Od strony południowej wschodniego przyczółka do obiektu doprowadzona jest kładka przeprowadzająca ruch nad ul. Ostrobramską. Kładka wyposażona została w rampy dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Na ciągu pieszym poprowadzonym pod łącznicą wjazdową z Al. Stanów Zjednoczonych po północnej stronie wschodniego przyczółka wiaduktu, zlokalizowane są schody łączące chodnik pod obiektem z chodnikiem przy budynku pod adresem Al. Stanów Zjednoczonych 40. Schody te stanowią nie do pokonania barierę architektoniczną dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Węzeł Przyczółek Grochowski zlokalizowany jest na następujących działkach:

| L.p. | Obręb | Numer działki | Obszar | Właściciel | Władający |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30510 | 4 | Praga - Południe | Skarb Państwa | Trwały zarząd: Zarząd Dróg Miejskich |
| 2 | 30510 | 5 | Praga - Południe | Skarb Państwa | Trwały zarząd: Zarząd Dróg Miejskich |
| 3 | 30511 | 1 | Praga - Południe | Skarb Państwa | Trwały zarząd: Zarząd Dróg Miejskich |
| 4 | 30511 | 94/2 | Praga - Południe | m. st. Warszawy | Trwały zarząd: Zarząd Dróg Miejskich |
| 5 | 30511 | 94/3 | Praga - Południe | m. st. Warszawy | Trwały zarząd: Zarząd Dróg Miejskich |
| 6 | 30512 | 1/1 | Praga - Południe | m. st. Warszawy | Trwały zarząd: Zarząd Dróg Miejskich |
| 7 | 30512 | 41 | Praga - Południe | Skarb Państwa | Trwały zarząd: Zarząd Dróg Miejskich |
| 8 | 30520 | 1 | Praga - Południe | Skarb Państwa | Trwały zarząd: Zarząd Dróg Miejskich |

W ramach projektu należy uwzględnić zmianę geometrii chodnika poprowadzonego przy budynku Al. Stanów Zjednoczonych 42. Obecnie chodnik przechodzi częściowo przez działkę nr 36/7 z obrębu 30512, do której ZDM nie ma prawa do dysponowania na cele budowlane. Nowy przebieg chodnika powinien w całości znajdować się w pasie drogowym. W obrębie przedmiotowej inwestycji istnieje gęste uzbrojenie terenu, które zaprezentowano na rysunku nr 3.

Rysunek 3 Uzbrojenie terenu  - mapa zaciągnięta ze strony www.mapa.um.warszawa.pl

ZAKRES PRAC:

Dostosowanie węzła przesiadkowego Przyczółek Grochowski do potrzeb o ograniczonej mobilności i poprawy warunków ruchu pieszego oraz rowerowego, będącego przedmiotem zamówienia, obejmuje:

I  CZĘŚĆ   WIADUKT

I    WARIANT   Projekt remontu wiaduktu uwzględniający ruch pieszo-rowerowy.

II WARIANT Projekt przebudowy wiaduktu uwzględniający wydzieloną drogę rowerową po północnej stronie wiaduktu o szerokości użytkowej 2,0 (zalecane 2,5 m).

UWAGA:

Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej dla wariantu I lub II należy wykonać niezbędne badania materiałowe obiektu sugerujące zakres  remontu lub przebudowy wiaduktu.

Projekt remontu lub przebudowy musi zawierać:

- Częściową wymianę korpusu przyczółków,  całość skrzydełek i ścianek zaplecznych

- Wymianę płyty obiektu w strefie podpór skrajnych

- Wymianę wyposażenia obiektu w zakresie:

C.1.  Kap chodnikowych

C.2.   Łożysk

C.3 .  Izolacji płyty wiaduktu

C.4.   Urządzeń dylatacyjnych

C.5.   Nawierzchni jezdni i chodników

C.6.   Krawężników

C.7.   Systemu odprowadzenia wód opadowych

C.8.   Balustrad

C.9.   Barier ochronnych

C.10. Płyt przejściowych

D.  Wykonanie iniekcji w miejscach rys i pęknięć

E.   Odtworzenie   schodów i rampy zjazdowej po płd.-wsch. stronie wiaduktu w

przypadku  wymiany przyczółka

F.   Pozostałe projekty robót towarzyszących dot. m.in. czasowej organizacji ruchu z

wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, podparć tymczasowych, przebudowy

infrastruktury itp.

UWAGA :

- Należy przeprowadzić analizę i i ewentualnie zaprojektować wzmocnienie konstrukcji obiektu poprzez zastosowanie  np. materiałów kompozytowych.

- Nie przewiduje się zmian szerokości pasów ruchu

II CZĘŚĆ  DROGI ROWEROWE I PIESZE Z WYPOSAŻENIEM, Z MODYFIKACJĄ

UKŁADU PRZYSTANKÓW KOMUNIKACJI, ZIELENIĄ I MAŁĄ ARCHITEKTURĄ

1. Zaprojektowanie 2 pochylni:

  - przy chodniku pod północno-wschodnią łącznicą z Al. Stanów Zjednoczonych oraz ul Ostrobramską.

    - wariant I: nachylenie 6-8%, wydzielona część dla ruchu rowerowego (spełniająca wymagania techniczne dla drogi dla rowerów).

    - wariant II: nachylenie 5%, bez wydzielonej części dla ruchu rowerowego.

  - Po północnej stronie wschodniego przyczółka wiaduktu drogowego, wraz z przebudową schodów prowadzących spod obiektu na chodnik przy budynku pod adresem Al. Stanów Zjednoczonych 40.

    - wariant I: nachylenie 6-8%, wydzielona oddzielna część dla ruchu pieszego przy przyczółku oraz część dla ruchu rowerowego poprowadzona wzdłuż łącznicy (spełniająca wymagania techniczne drogi dla rowerów).

    - wariant II: nachylenie do 5%, bez wydzielonej części dla ruchu rowerowego (lokalizacja przy przyczółku).

- Modyfikacje układu przystanków:

  - Przyczółek Grochowski 01 – zaprojektowanie dyblowanej nawierzchni betonowej oraz wymiany krawężnika na peronowy o wysokości 16 cm.

  - Przyczółek Grochowski 02 - zaprojektowanie przesunięcia pod wiadukt ul. Ostrobramskiej, wraz z korektą lokalizacji wiaty i remontem nawierzchni, zaprojektowanie nawierzchni betonowej oraz wymiany krawężnika na peronowy o wysokości 16 cm.

  - Przyczółek Grochowski 03 - zaprojektowanie przesunięcia o ok. 50 m na zachód wraz z korektą lokalizacji wiaty, w stronę wiaduktu ul. Ostrobramskiej, wraz z dojściami w kierunku kładki i przejścia pod łącznicą. Zaprojektowanie dyblowanej nawierzchni betonowej oraz wymiany krawężnika na peronowy o wysokości 16 cm.

  - Przyczółek Grochowski 04 – wymiana krawężnika na peronowy o wysokości 16 cm, ewentualnie zaprojektowanie wymiany nawierzchni betonowej na dyblowaną, w przypadku złego stanu technicznego.

  - Zakres przebudowy przystanków autobusowych:

    - Zlokalizowanie wszystkich elementów niezwiązanych z funkcją przystanku w odległości min. 3 m (zalecane 3,5 m) od krawędzi przystankowej.

    - Zastosowanie profilowanych krawężników peronowych z granitu wysokości 16 cm i szerokości 30 cm.

    - Wyznaczenie pola oczekiwania o wymiarach 0,9 x 0,9 m w odległości 6,0 m od czoła peronu i pasa ostrzegawczego wzdłuż krawędzi peronowej długości 40 m.

    - Korekta lokalizacji wiat – maksymalne odsunięcie do zewnętrznej krawędzi peronu, umiejscowienie ok 5- 10 m od czoła przystanku, w zależności od instalacji podziemnych i dostępnego miejsca.

    - Zaprojektowanie dodatkowych miejsc siedzących w liczbie 6 miejsc i/ lub podpórek kulszowych (przysiadaków) w liczbie 6 miejsc, w zależności od uzyskanego miejsca po przebudowie. Miejsca siedzące powinny znajdować się na granicy pasa zieleni lub w zaprojektowanych poszerzeniach chodnika.

    - Zaprojektowanie tablic SIP wraz z przyłączami na 4 przystankach autobusowych w ramach węzła.

- Zaprojektowanie słupków blokujących U-12c w celu zabezpieczenia przed parkowaniem.

- Zaprojektowanie zieleni wysokiej i niskiej w uzgodnieniu z Zarządem Zieleni m. st. Warszawy, w miejscu przebudowywanych ciągów pieszych i przystanków.

- Przebudowa schodów po północnej stronie wschodniego przyczółka wiaduktu drogowego, oraz w przypadku konieczności, także innych ciągów.

  - Wysokość stopni powinna wynosić maksymalnie 16 cm i odpowiadać istniejącym schodom przy obiekcie. Nawierzchnia na schodach powinna charakteryzować się wysoką odpornością na ścieranie oraz szorstkością, zapewniającą bezpieczne użytkowanie. Elementy powinny być projektowane w sposób zapewniający minimalizację ograniczenia widoczności dla poruszających się po jezdni pojazdów.

- Zaprojektowanie wydzielonej dwukierunkowej drogi dla rowerów na odcinkach:

  - ul. Ostrobramska: od skrzyżowania z ul. Międzyborską do węzła Przyczółek Grochowski (strona północna).

  - ul. Kinowa: od skrzyżowania z ul. Rozłucką do węzła (strona północno-zachodnia).

  - Północny ciąg pieszy wiaduktu ul. Ostrobramskiej: zaprojektowanie wydzielonej drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych, w zależności od uzyskanej szerokości po modyfikacji ustawienia barier i balustrad.

  - Droga dla rowerów powinna mieć szerokość 2,5 m i być oddzielona od ciągów pieszych i przystanków opaską granitową o szerokości min. 30 cm. Należy uwzględnić remont nawierzchni przyległych ciągów pieszych i zachowanie szerokości min. 2 m na całej długości.

  - Dodatkowo w ramach projektu należy uwzględnić zmianę geometrii chodnika poprowadzonego przy budynku Al. Stanów Zjednoczonych 42. Obecnie chodnik przechodzi częściowo przez działkę nr 36/7 z obrębu 30512. Chodnik należy przesunąć na działkę 1/1 z obrębu 30512.

- Zaprojektowanie kontrastowych elementów dotykowych w obrębie schodów i pochylni na obszarze węzła. Zaprojektowanie planów tyflograficznych na przystankach w obrębie węzła.

- Zaprojektowanie pasów prowadzących w obrębie węzła oraz dróg dojścia do przystanków. Pasy prowadzące nie mogą powodować możliwości poślizgu osób poruszających się po ciągach pieszych.

- Inwentaryzacja i wyznaczenie parkingów rowerowych (zlokalizowanie stojaków rowerowych) przy ważnych celach podróży.

- Zaaranżowanie elementów małej architektury w uzgodnieniu z Wydziałem Kształtowania Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w zakresie:

  - ławki i przysiadaki,

  - nawierzchnie przystanków i ciągów pieszych,

  - balustrady i wygrodzenia,

  - plany tyflograficzne.

  - tablice SIP (wygląd)

UWAGA :

- Zastrzega się, że po opracowaniu pierwszej wersji planów sytuacyjnych dla obu części zawierających elementy projektowane, należy przedstawić je do zaopiniowania Zamawiającemu .

- Ponadto niezbędna jest analiza kosztów i czasu, w formie harmonogramu, realizacji I części,  dotyczącej  remontu ( wariant I), lub przebudowy ( wariant II) wiaduktu.

- Dokumentację należy przygotować w podziale na 5 tomów:

  - tom I: Roboty w zakresie remontu (wariant I) lub przebudowy (wariant II) wiaduktu w ciągu ul. Ostrobramskiej z zachowaniem ciągów pieszych

  - tom II Roboty w zakresie pochylni I przy chodniku pod północno-wschodnią łącznicą z Al. Stanów Zjednoczonych oraz ul Ostrobramską prowadzącej na wiadukt w ciągu ulicy Ostrobramskiej.

  - tom III: Roboty w zakresie pochylni II po północnej stronie wschodniego przyczółku wiaduktu drogowego wraz z przebudową schodów

  - tom IV Roboty w zakresie planowanym na ul. Kinowej i ul. Ostrobramskiej (budowa drogi dla rowerów)

  - tom V: Roboty w zakresie przystanków autobusowych oraz otoczenia

z podziałem na branże mostową, drogową, związaną z infrastrukturą

przystankową, elektryczną,

Projekt musi przewidywać zastosowanie materiałów przeznaczonych do pracy w klasie ekspozycji XF4 i XD3 (wg PN-EN 206-1) oraz o stopniu korozyjności środowiska C5-I (wg PN-EN ISO 12944-2). Materiały powinny charakteryzować się wysoką trwałości przy założeniu występowania środków odladzających oraz działania promieniowanie UV. Schody winny być zaprojektowane zgodnie z warunkami określonymi w Dz. U. 2000 nr 63 poz 735 (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie).

- Szczegółowy zakres i harmonogram prac

  - Prace przygotowawcze – zakończenie 30 dni od zawarcia Umowy – dotyczy

części II

    - Przyjęcie oraz uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu prac. Harmonogram powinien zawierać szczegóły dotyczące uzyskania wszystkich uzgodnień, zezwoleń itp. wraz z czasem niezbędnym na ich uzyskanie. Harmonogram zostanie przekazany Zamawiającemu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie .mpp.

    - Inwentaryzacja w terenie wszystkich elementów stojących w kolizji z projektowanymi rozwiązaniami (np.: obiektów mostowych, latarni, wiat - w tym projektowanych do wymiany, kiosków, słupów sygnalizacji świetlnej, włazów, wpustów itp.), inwentaryzacja organizacji ruchu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w inwentaryzacji. Inwentaryzacja powinna zostać przekazana Zamawiającemu i zawierać: zdjęcia, mapę.

    - Szczegółowa inwentaryzacja zieleni oraz przegląd starej dokumentacji (drzewa, krzewy, wiek, obwód, stan zdrowia, posusz, system korzeniowy, zasięg i rzędne spodu korony itp.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w inwentaryzacji. Inwentaryzacja powinna zostać przekazana Zamawiającemu i zawierać: zdjęcia, mapę, tabelę;

    - Złożenie wniosków o uzyskanie informacji o zajęciach terenu, umowach, gwarancjach, wydanych decyzjach na przebudowę pasa drogowego itp. do zarządców pasa drogowego.

    - Wykonanie pomiarów ruchu drogowego (jeżeli dotyczy).

    - Przygotowanie pierwszej wersji planu sytuacyjnego (PS) zawierającego elementy projektowane oraz pełną informację na temat istniejących elementów w pasie drogowym, w szczególności zwymiarowane elementy infrastruktury, sieci, zieleń, rozwiązania wysokościowe itp. Pierwsza wersja PS zostanie złożona do wstępnego zaopiniowania przez Zamawiającego w formie elektronicznej.

    - Zamawiający przekaże uwagi Wykonawcy w ciągu 14 dni kalendarzowych.

  - Prace projektowe – etap I – zakończenie 90 dni od zawarcia Umowy – dotyczy części II

    - Uzyskanie informacji o zajęciach terenu, umowach, gwarancjach, wydanych decyzjach na przebudowę pasa drogowego itp. od zarządców pasa drogowego.

    - Złożenie PS po uwzględnieniu uwag Zamawiającego oraz wniosków zgłoszonych w konsultacjach społecznych do opinii do geometrii u zarządców pasa drogowego (jeżeli dotyczy).

    - Złożenie PS po uwzględnieniu uwag zarządców pasa drogowego do opinii do geometrii do Biuro Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy (jeżeli dotyczy).

    - Wykonawca uzgodni z Zamawiającym miejsce przeprowadzenia konsultacji pod kątem dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz sposób prezentacji materiałów.

    - Zamawiający zorganizuje konsultacje społeczne po otrzymaniu PS po uwzględnieniu uwag Zamawiającego (jeżeli wskazano dla danej części) i równolegle do uzyskania opinii do geometrii.. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w wydarzeniach związanych z konsultacjami (spotkania informacyjne, spacery w terenie). Wykonawca przygotuje materiały informacyjne na konsultacje. Wykonawca wyraża zgodę na opublikowanie za pomocą powszechnie dostępnych kanałów informacyjnych materiałów przygotowanych na konsultacje.

    - Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wraz z kartą Informacyjną Przedsięwzięcia.

    - Zgłoszenie wykonania prac geodezyjnych w BGiK dla potrzeb wykonania mapy do celów projektowych (jeżeli konieczność jej wykonania wynika z zakresu dokumentacji projektowej). Zamawiający przekaże mapę zasadniczą Wykonawcy w takiej samej formie w jakiej otrzyma ją z zasobu BGiK. Mapy mogą posłużyć wyłącznie do celu przygotowania projektu będącego przedmiotem Umowy.

  - Prace projektowe – etap II – zakończenie 140 dni od zawarcia Umowy – dotyczy części II

    - Uzyskanie potwierdzonej mapy do celów projektowych (jeżeli konieczność jej wykonania wynika z zakresu dokumentacji projektowej). Weryfikacja położenia wysokościowego sieci uzbrojenia terenu.

    - Uzyskanie opinii do geometrii Biura Polityki Mobilności i Transportu m. st. Warszawy (jeżeli dotyczy).

    - Wykonanie, zaopiniowanie (WRD KSP, ZTM, – w razie potrzeby, zarządcy pasa drogowego) i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu.

    - Przygotowanie pierwszej wersji projektu zieleni i gospodarki zielenią (jeżeli dotyczy). Pierwsza wersja projektu zieleni i gospodarki zielenią zostanie złożona do wstępnego zaopiniowania przez Zamawiającego.

    - Uzgodnienia z zarządcą (zarządcami) zieleni projektu zieleni i gospodarki zielenią (jeżeli dotyczy).

    - Uzyskanie opinii do planowanych przesadzeń, wycinek i nasadzeń zieleni – od właściciela terenu oraz organu zarządzającego zielenią (jeżeli dotyczy).

    - Uzyskanie prawa do dysponowania terenem na cele budowlane (nie dotyczy działek w pasie drogowym ZDM).

    - Przygotowanie materiałów do wniosku o wycinkę drzew i krzewów (jeżeli dotyczy) oraz złożenie wniosku.

    - Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji bądź postanowienia o braku konieczności jej pozyskania.

    - Przygotowanie i złożenie wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego.

    - Uzyskanie wstępnych warunków od gestorów sieci przebudowy kolidującego uzbrojenia terenu.

  - Prace projektowe – etap III – zakończenie do 10 grudnia 2018. -  dotyczy części I i II

- Uzgodnienie z zarządcami drogi przekrojów oraz konstrukcji nawierzchni.

- Przygotowanie i uzgodnienie projektu elektrycznego instalacji sygnalizacji świetlnej i oświetlenia (jeżeli dotyczy).

- Przygotowanie i uzgodnienie projektów schodów oraz remontu (wariant I)  lub przebudowy (wariant II) wiaduktu z Wydziałem Obiektów Inżynierskich i Ochrony

- Przygotowanie i uzgodnienie projektu wind z Wydziałem Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska ZDM,

- Przygotowanie i uzgodnienie projektów innych branż (jeżeli w toku prac okaże się, że jest taka potrzeba).

- Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Wydziale Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia BGiK przy ul. Sandomierskiej 12 (min. 2 egz. opinii z załącznikami mapowymi).

- Przygotowanie projektu wykonawczego zawierającego plan sytuacyjny, profile podłużne, profile poprzeczne oraz plan warstwicowy w obrębie przebudowywanych skrzyżowań (tarcza oraz wloty i wyloty ze skrzyżowania) z obliczeniami maksymalnych odstępów między wpustami.

- Uzgodnienie projektu w zakresie rozwiązań dla osób niepełnosprawnych Pełnomocnikiem Prezydent m. st. Warszawy ds. dostępności (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych).

- Złożenie kompletnego Zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę – (dot. części I wariant I) lub wniosku o pozwolenie na budowę ( dot.cz.I wariant II i części II).z podziałem na następujące etapy realizacji:

  - Etap I: Roboty w zakresie remontu  lub przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Ostrobramskiej wraz z zachowaniem ciągów pieszych

  - Etap II Roboty w zakresie pochylni I przy chodniku pod północno-wschodnią łącznicą z Al. Stanów Zjednoczonych oraz ul Ostrobramską prowadzącej na wiaduktu w ciągu ulicy Ostrobramskiej.

  - Etap III: Roboty w zakresie pochylni II po północnej stronie wschodniego przyczółku wiaduktu drogowego wraz z przebudową schodów

  - Etap IV Roboty w zakresie planowanym na ul. Kinowej i ul. Ostrobramskiej (budowa drogi dla rowerów)

  - Etap V: Roboty w zakresie przystanków autobusowych oraz otoczenia

z podziałem na branże drogową, związaną z infrastrukturą przystankową, elektryczną, zieleń i obiekty małej architektury

- Przygotowanie dokumentacji dla wykonawców:

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż. Specyfikacje powinny być wykonane w oparciu o najnowsze wytyczne i normy. Specyfikacje podlegają sprawdzeniu i akceptacji przez Zamawiającego.

  - Przedmiary robót - zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw (w oparciu o KNNR) do ustalenia szczegółowego opisu robót, sporządzone na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

  - Kosztorys inwestorski z podziałem na:

- Część I: Roboty w zakresie remontu lub przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Ostrobramskiej wraz z zachowaniem ciągów pieszych

- Część II Roboty w zakresie pochylni I przy chodniku pod północno-wschodnią łącznicą z Al. Stanów Zjednoczonych oraz ul Ostrobramską prowadzącej na wiadukt w ciągu ulicy Ostrobramskiej.

- Część III: Roboty w zakresie pochylni II po północnej stronie wschodniego przyczółku wiaduktu drogowego wraz z przebudową schodów

- Część IV Roboty w zakresie planowanym na ul. Kinowej i ul. Ostrobramskiej (budowa drogi dla rowerów)

- Część V: Roboty w zakresie przystanków autobusowych oraz infrastrukturą przystankową

- Część VI: Roboty branżowe związane z przebudową infrastruktury podziemnej,

- Część VII: Roboty pozostałe związane z zagospodarowaniem terenu w tym obiekty małej architektury poza przestrzenią przystankową.

  - W przypadku zgłoszenia braków do Zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub Wniosku o pozwolenie na budowę przez organ administracyjny, Projektant będzie zobowiązany do jego uzupełnienia w terminie oznaczonym w wezwaniu.

  - W przypadku zgłoszenia przez organ administracyjny niezgodności, błędów i innych w Zgłoszeniu lub we Wniosku o pozwolenie na budowę Projektant zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie określonym w wezwaniu

  - Uzupełnienia, sprostowania itp. w Zgłoszeniu lub   we Wniosku o pozwolenie na budowę Projektant dokona w ramach rękojmi i nie będzie mu przysługiwało z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie. Koszty prac związanych z usuwaniem braków w Zgłoszeniu lub Wniosku oraz składanie wyjaśnień itp. zostały uwzględnione w cenie ofertowej.

  - W przypadku wniesienia w drodze decyzji, sprzeciwu wobec Zgłoszenia lub braku wydania Pozwolenia na budowę z powodu nieprawidłowego wniosku (w tym również braków, błędów, nieprawidłowej klasyfikacji itp.) uznaje się, że przedmiot zamówienia został zrealizowany nienależycie.

  - Pełnienie przez Wykonawcę nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych realizowanych na podstawie projektu., będącym przedmiotem niniejszego zamówienia.

- Wymagania

  - Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie wynikające z przyjętych rozwiązań oraz spełniać wymagania wynikające z przepisów szczególnych.

  - Dokumentację należy wykonać:

  - Mapa do celów projektowych – w 1 egz. (jeśli dotyczy)

  - Projekt budowlany – w 4 egz. w tym egzemplarz zawierający oryginalne opinie lub materiały do zgłoszenia robót budowlanych – 2 egz., w tym egzemplarz zawierający oryginalne opinie. Projekt budowlany wraz z pozwoleniami musi zakładać etapowość realizacji robót tj.:

    - Etap I tj. Część I Roboty w zakresie remontu (wariant I) lub  przebudowy wiaduktu (wariant II) w ciągu ul. Ostrobramskiej wraz z zachowaniem ciągów pieszych

    - Etap II Roboty w zakresie pochylni I przy chodniku pod północno-wschodnią łącznicą z Al. Stanów Zjednoczonych oraz ul Ostrobramską prowadzącej na wiaduktu w ciągu ulicy Ostrobramskiej.

    - Etap III: Roboty w zakresie pochylni II po północnej stronie wschodniego przyczółku wiaduktu drogowego wraz z przebudową schodów

    - Etap IV Roboty w zakresie planowanym na ul. Kinowej i ul. Ostrobramskiej (budowa drogi dla rowerów)

    - Etap V: Roboty w zakresie przystanków autobusowych oraz otoczenia

z podziałem na branże drogową, związaną z infrastrukturą przystankową, elektryczną, zieleń i obiekty małej architektury

  - Projekty wykonawcze w podziale na branże wraz z obliczeniami – w 4 egz.

    - Projekt organizacji ruchu – w 4 egz., w tym egzemplarz zawierający oryginalne opinie i zatwierdzenie.

    - Projekt gospodarki zielenią – w 4 egz.

    - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż – 4 egz.

    - Przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie w podziale na branże – po 1 egz.

    - Projekt technologii przebudowy i remontu wiaduktu wraz z czasową organizacją ruchu – 4 egz.

  - Forma przekazania dokumentacji: całość opracowania projektowego powinna być przekazana w formie papierowej oraz nagrania na nośniku elektronicznym w 2 egz. Wszystkie materiały powinny być dostępne w formacie .pdf, ponadto rysunki – format .dwg, opisy – format .doc, przedmiary robót i kosztorysy – format .ath, inne elementy – format do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Inne istotne informacje

    - Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych dotyczących dostaw mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.

    - Wykonawca powinien uwzględniać wymagania określone w założeniach programowych, warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń infrastruktury, opiniach, uzgodnieniach.

    - Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie pisemnie informować Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu każdego etapu prac projektowych. Ponadto Wykonawca ma obowiązek przekazywać do wiadomości Zamawiającego wszelką korespondencję w sprawie.

    - Na każdym etapie prac Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w co najmniej jednym spotkaniu w siedzibie Zamawiającego, dodatkowe spotkania są możliwe na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego.

    - Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających z realizacji zamówienia na każdym etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach z nimi związanych i rozwiązywaniu trudności.

    - W  przypadku, kiedy uzgodniony z Zamawiającym projekt stałej organizacji ruchu nie uzyska zatwierdzenia, Zamawiający zapłaci 80% wyceny projektu w przypadku opracowania koncepcji bez zatwierdzenia.

- Przepisy prawne

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami, normatywami i standardami, w szczególności:

- Standardami dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1682/2017 z dnia 23.10.2017)

- Standardami projektowymi i wykonawczymi infrastruktury dla pieszych w m.st. Warszawie (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1682/2017 z dnia 23.10.2017)

- Wytycznymi projektowymi i wykonawczymi infrastruktury dla pieszych w m.st. Warszawie (załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1682/2017 z dnia 23.10.2017)

- Standardami projektowymi i wykonawczymi dla systemu rowerowego m. st. Warszawy (załącznik do Zarządzenia nr 5523/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18.11.2010 r.)

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129 j.t z późn. zm.)

  - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz.U. 2012 poz. 462 ze zm.).

  - ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 j.t. z późn. zm.))

  - ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 j.t..)

  - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr. 63. poz. 735 z 2000r. z poźn. zm.)

  - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 j.t.)

  - Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2016r. poz. 1440 j.t. z poźn. zm.)

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.)

  - Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.).

  - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519 z późn. zm.)

  - Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 j.t..)

  - Ustawa prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 j.t..)

  - Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2017 poz. 2187 j.t..)

  - Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2017 poz. 1265)

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570 j.t.)

  - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, z późn. zm.

  - Komunikatem Komisji Europejskiej w ramach wykonania rozporządzeni Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG w sprawie norm zharmonizowanych (OJEU 2015/C 378/03) Lista norm zharmonizowanych (czerwiec 2016 r.), z późn. zm.

  - Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1062/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie formatu europejskiej oceny technicznej dla wyrobów budowlanych

  - Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 157/2014 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na stronie internetowe,j z późn. zm.

  - Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

  - Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

  - Ustawy-Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 poz. 1926 j.t.)

  - Polskie normy branżowe oraz normy europejskie branżowe

Wykonawca przeprowadzi obliczenia konstrukcji na podstawie norm wg kolejności:

- PN-EN 1990 – Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji;

- PN-EN 1991 – Eurokod 1 – Oddziaływanie na konstrukcję;

- PN-EN 1992 – Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu;

- PN-EN 1993 – Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych;

- PN-EN 1994 – Eurokod 4 – Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych;

- PN-EN 1995 – Eurokod 5 –Projektowanie konstrukcji drewnianych;

- PN-EN 1996 – Eurokod 6 –Projektowanie konstrukcji murowych;

- PN-EN 1997 – Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne;

- PN-EN 1998 – Eurokod 8 – Projektowanie sejsmiczne;

- PN-EN 1999 – Eurokod 9 – Projektowanie konstrukcji aluminiowych.