OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż (wymiana) opraw oświetleniowych zamontowanych na masztach oświetleniowych ulicy Modlińska, od Kanału Żerańskiego do Mostu Marii Skłodowskiej-Curie

- Zakres przedmiotu zamówienia:

W ramach przedmiotu zamówienia należy zdemontować wyeksploatowane oprawy oświetleniowe, przewody pionów zasilających, tabliczki bezpiecznikowe, wysięgniki oraz osłony ochronne na przewężeniach masztów. Następnie należy dostarczyć i zamontować nowe oprawy oświetleniowe w technologii LED, nowe wysięgniki, nowe osłony ochronne, nowe tabliczki bezpiecznikowe z wkładkami topikowymi, nowe przewody pionów zasilających, przeprowadzić remont złącz zacisków sieci oświetleniowej oraz wymienić na nowe pokrywy wnęk bezpiecznikowych oraz uziemienie głowic masztów przewodem LGy 70 i przyspawane do konstrukcji bednarki przewodów uziemiających i wyrównawczych.

Lokalizacja oraz typy słupów i opraw są zawarte w załączniku nr 1.

- Opis parametrów opraw oświetleniowych typu LED:

  - deklarację zgodności WE oraz certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego na znak ENEC, o wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009, spełniające standardy dyrektywy niskonapięciowej (LVD) nr 2006/95/WE, dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) nr 2004/108/WE oraz dyrektywy (RoHS) nr 2002/95/WE,

  - współczynnik mocy cos φ≥0,9 i 0,2≤tg φ≤0,4,

  - obudowa wykonana z aluminium, IP≥65, IK≥07,

  - L80B10 = 100.000h,

  - ochrona przed przepięciami oprawy – 10kV

  - napięcie znamionowe oprawy 230V +/- 5%, 50 Hz;

  - zakres temperatury pracy oprawy: od -40oC do +35oC;

  - oprawa wyposażona w diody LED o wydajności nie mniejszej niż 100 lm/W;

  - temperatura barwowa LED w zakresie 3000-3700 K różnice dopuszczalne +/-1% w wymaganym zakresie temperatury barwowej;

  - wymagany wskaźnik oddawania barw LED Ra≥ 80;

  - obudowa z ciśnieniowego odlewu aluminiowego malowana proszkowo lub anodowana;

  - budowa w I lub II klasie ochronności,

  - dane fotometryczne oprawy muszą być umieszczone na stronie internetowej producenta oraz w ogólnodostępnych programach stworzonych do tego celu, z możliwością weryfikacji zaproponowanych opraw;

- Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą spełniać kryteria dopuszczenia do obrotu na podstawie Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881), z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 883), z dnia 8 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570), wraz ze zmianami (Dz.U. z 2018 r. poz. 650, Dz.U. z 2016 r. poz. 542, Dz.U. z 2015 r. poz. 1165) wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych na obszarze Unii Europejskiej.

- Wykonawcy wykonają na własny koszt i złożą wraz ofertą obliczenia oświetleniowe dla odcinka, który jest objęty zakresem prac, potwierdzające prawidłowy dobór zaproponowanych typów opraw oraz długości wysięgników wg. poniższych parametrów. Warunkiem niezbędnym przyjęcia oferty jest załączenie plików fotometrycznych producenta dla wybranych przez Wykonawcę opraw oświetleniowych.

  - jezdnia:

Lśr= 1,5 cd/m2, Uo = 0,4, Ul = 0,7, TI = 10%, SR = 0,5,

  - strefa konfliktowa:

Lśr = 2,0 cd/m2, Uo = 0,4, Ul = 0,7, TI = 10%, SR = 0,5,

  - ciąg pieszy i rowerowy

Eśr = 10,0 lx, Emin = 3,0 lx,

  - zatoki parkingowe:

Eśr = 15 lx, Uo = 0,4,

- Uwagi realizacyjne:

oprawy oświetleniowe zasilać przewodem YDY 3 x 2,5 mm2 o przekroju okrągłym, stosować fajkę, lub wprowadzenie przewodu od dołu tabliczki.

- Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt sporządzić, uzgodnić i wdrożyć czasowy projekt organizacji ruchu celem wykonania robót objętych zamówieniem.

- Zaproponowane oprawy oświetleniowe muszą posiadać pozytywną opinię i akceptację do stosowania na terenie Miasta Stołecznego Warszawy wystawioną przez Wydział Kształtowania Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Załącznik nr 1

do Opisu Przedmiotu Zamówienia: Dostawa i montaż (wymiana) opraw oświetleniowych zamontowanych na masztach oświetleniowych ulicy Modlińska, od Kanału Żerańskiego do Mostu Marii Skłodowskiej-Curie.

Ulica Modlińska od Kanału Żerańskiego do Mostu Marii Skłodowskiej-Curie, demontaż – 315 szt. opraw 400W, montaż  200 opraw LED, wysięgniki GS-8 mają zostać zastąpione przez nowe wysięgniki 5 oprawowe, wysięgniki GS-6 – przez nowe wysięgniki 5 oprawowe, wysięgniki Gn-5 – przez nowe wysięgniki 3 oprawowe, wysięgniki Gn – 4 przez nowe wysięgniki 2 oprawowe.

| LP | Numer | Ulica | Typ słupa | Wysięgnik | Oprawa | Źródła światła |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55815 | Modlińska ul. | LR-12 | WR-I/100 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 2 | 55816 | Modlińska ul. | LR-12 | WR-I/150 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 3 | 55817 | Modlińska ul. | LR-12 | WR-I/100 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 4 | 55818 | Modlińska ul. | LR-12 | WR-I/100 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 5 | 55819 | Modlińska ul. | LR-12 | WR-I/100 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 6 | 55820 | Modlińska ul. | LR-12 | WR-I/100 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 7 | 55821 | Modlińska ul. | LR-12 | WR-I/100 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 8 | 55822 | Modlińska ul. | LR-12 | WR-I/100 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 9 | 55823 | Modlińska ul. | LR-12 | WR-I/100 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 10 | 55824 | Modlińska ul. | LR-12 | WR-I/100 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 11 | 55825 | Modlińska ul. | LR-12 | WR-I/100 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 12 | 55826 | Modlińska ul. | LR-12 | WR-I/100 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 13 | 55827 | Modlińska ul. | LR-12 | WR-I/100 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 14 | 55828 | Modlińska ul. | LR-12 | WR-I/100 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 15 | 55829 | Modlińska ul. | LR-12 | WR-I/100 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 16 | 55830 | Modlińska ul. | LR-12 | WR-I/100 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 17 | 55831 | Modlińska ul. | LR-12 | WR-I/100 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 18 | 55832 | Modlińska ul. | LR-12 | WR-I/100 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 19 | 55833 | Modlińska ul. | LR-12 | WR-I/100 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 20 | 55834 | Modlińska ul. | LR-12 | WR-I/100 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 21 | 55835 | Modlińska ul. | LR-12 | WR-I/100 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 22 | 55836 | Modlińska ul. | LR-12 | WR-I/100 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 23 | 55837 | Modlińska ul. | LR-12 | WR-I/100 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 24 | 55838 | Modlińska ul. | LR-12 | WR-I/100 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 25 | 55839 | Modlińska ul. | LR-12 | WR-I/100 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 26 | 55840 | Modlińska ul. | LR-12 | WR-I/100 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 27 | 55841 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gs-8 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 28 | 55842 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gs-8 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 29 | 55843 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gs-8 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 30 | 55844 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gs-8 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 31 | 55845 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gs-8 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 32 | 55846 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gs-8 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 33 | 55847 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gs-8 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 34 | 55848 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gs-8 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 35 | 55849 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gn-5 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 36 | 55850 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gn-5 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 37 | 55851 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gn-5 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 38 | 55852 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gn-5 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 38 | 55853 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gn-5 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 40 | 55854 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gn-5 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 41 | 55855 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gn-5 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 42 | 55856 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gn-5 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 43 | 55857 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gn-5 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 44 | 55858 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gn-5 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 45 | 55859 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gn-5 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 46 | 55860 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gn-5 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 47 | 55861 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gn-5 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 48 | 55862 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gn-5 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 49 | 55863 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gn-5 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 50 | 55864 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gn-5 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 51 | 55865 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gn-5 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 52 | 55866 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gn-5 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 53 | 55867 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gn-5 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 54 | 55868 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gn-5 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 55 | 55869 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gs-8 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 56 | 55870 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gs-8 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 57 | 55871 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gn-5 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 58 | 55872 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gn-5 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 59 | 55873 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gs-5 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 60 | 55874 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gn-5 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 61 | 55875 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gs-5 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 62 | 55876 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gn-5 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 63 | 55877 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gn-5 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 64 | 55878 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gn-5 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 65 | 55879 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gn-5 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 66 | 55880 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-Gn-5 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 67 | 55881 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-X30 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 68 | 55882 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-X30 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 69 | 55883 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-X30 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 70 | 55884 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-X30 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 71 | 55885 | Modlińska ul. | MR-25 | RUROWY-X30 | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SGS-204/400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 72 | 55886 | Modlińska ul. | MR-14 | RUROWY-Gn-4 | SHC-400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SHC-400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SHC-400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SHC-400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 73 | 55887 | Modlińska ul. | MR-14 | RUROWY-Gn-4 | SHC-400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SHC-400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SHC-400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SHC-400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 74 | 55888 | Modlińska ul. | MR-16 | RUROWY-Gs-6 | SHC-400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SHC-400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SHC-400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SHC-400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SHC-400 | WLS-400 |  | Białołęka |
|  |  |  |  |  | SHC-400 | WLS-400 |  | Białołęka |
| 75 | 55889 | Modlińska ul. | WZ-11 | WR-V30/150 | OUS-400 | WLS-400 Białołęka. WLS-400. | Białołęka |  |
|  |  |  |  |  | OUS-400 | WLS-400 | Białołęka |  |
| 76 | 55890 | Modlińska ul. | MR-16 | WR-Gs-6/150 | SHC-400 | WLS-400 | Białołęka |  |
|  |  |  |  |  | SHC-400 | WLS-400 | Białołęka |  |
|  |  |  |  |  | SHC-400 |  | Białołęka |  |
|  |  |  |  |  | SHC-400 | WLS-400 | Białołęka |  |
|  |  |  |  |  | SHC-400 | WLS-400 | Białołęka |  |
|  |  |  |  |  | SHC-400 | WLS-400 | Białołęka |  |
| 77 | 55892 | Modlińska ul. | MR-14 | RUROWY-Gn-4 | SHC-400 | WLS-400 | Białołęka |  |
|  |  |  |  |  | SHC-400 | WLS-400 | Białołęka |  |
|  |  |  |  |  | SHC-400 | WLS-400 | Białołęka |  |
|  |  |  |  |  | SHC-400 | WLS-400 | Białołęka |  |
| 78 | 55893 | Modlińska ul. | MR-14 | RUROWY-Gn-4 | SHC-400 | WLS-400 | Białołęka |  |
|  |  |  |  |  | SHC-400 | WLS-400 | Białołęka |  |
|  |  |  |  |  | SHC-400 | WLS-400 | Białołęka |  |
|  |  |  |  |  | SHC-400 | WLS-400 | Białołęka |  |
| 79 | 55894 | Modlińska ul. | MR-14 | RUROWY-Gn-4 | SHC-400 | WLS-400 | Białołęka |  |
|  |  |  |  |  | SHC-400 | WLS-400 | Białołęka |  |
|  |  |  |  |  | SHC-400 | WLS-400 | Białołęka |  |
|  |  |  |  |  | SHC-400 | WLS-400 | Białołęka |  |
| 80 | 55895 | Modlińska ul. | MR-14 | RUROWY-Gn-4 | SHC-400 | WLS-400 | Białołęka |  |
|  |  |  |  |  | SHC-400 | WLS-400 | Białołęka |  |
|  |  |  |  |  | SHC-400 | WLS-400 | Białołęka |  |
|  |  |  |  |  | SHC-400 | WLS-400 | Białołęka |  |