# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnego urządzenia rejestrującego służącego do pomiaru średniej prędkości na określonym odcinku drogi, zwanego dalej „urządzeniem rejestrującym” . Pojęcie „urządzenie rejestrujące” oznacza kompletny system do pomiaru średniej prędkości na określonym odcinku drogi wraz z konstrukcjami wsporczymi.

Most i wiadukt został podzielony na 4 odcinki, z których każdy jest dwupasowy.

Odcinek 4	odcinek 3

Odcinek 1	odcinek 2

Odcinek 1 – wiadukt mostu Poniatowskiego od pierwszej wieżycy do zjazdu na Wisłostradę, w stronę Pragi;

Odcinek 2 – most Poniatowskiego od zjazdu na Wisłostradę do zjazdu na Wał Miedzeszyński, w stronę Pragi;

Odcinek 3 – most Poniatowskiego od wjazdu z ul. Wał Miedzeszyński do zjazdu na Wisłostradę, w stronę Centrum;

Odcinek 4 – wiadukt mostu Poniatowskiego od zjazdu na Wisłostradę do ostatniej wieżycy na wiadukcie, w stronę Centrum;

  - Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

34996000-5 Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

51000000-9 Usługi instalowania

  - Opis koniecznych do zachowania wymagań technicznych i funkcjonalnych zawiera dalsza treść niniejszego OPZ.  Urządzenie rejestrujące ma zostać dostarczone i zainstalowane na wiadukcie i moście Poniatowskiego. Zaleca się, aby wykonawcy przed złożeniem oferty przeprowadzili wizje lokalne wskazanej lokalizacji.

  - Termin realizacji zamówienia:

  - Termin realizacji zamówienia ustala się do  31.08.2020 r. Przed podpisaniem umowy Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu harmonogram realizacji zamówienia, który następnie zostanie włączony do umowy.

- harmonogram powinien uwzględniać następujące terminy graniczne:

  - zapewnienie integracji oprogramowania urządzenia rejestrującego z Systemem Centralnym Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD zgodnie z zapisami punktu 7.6 poniżej – nie później niż 8 tygodni od dnia podpisania umowy,

- datą dostawy i instalacji urządzenia jest data podpisania protokołu odbioru tego urządzenia przez Zamawiającego. Wykonawca podając terminy realizacji przedmiotu zamówienia musi uwzględnić termin na przeprowadzenie odbioru danego urządzenia przez Zamawiającego zgodnie z umową §2 pkt.7.

  - Zamówienie obejmuje:

- dostawę urządzeń wraz z udzieleniem gwarancji jakości,

- wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych, niezbędne uzgodnienia z zarządcą drogi, wykonanie niezbędnych opracowań projektowych i robót budowlanych oraz uzyskanie pozwoleń administracyjno-prawnych, wykonanie przyłącza energetycznego,

- usługi utrzymania urządzeń rejestrujących obejmujące naprawy urządzeń w przypadkach nieobjętych gwarancją

- zapewnienie ciągłości legalizacji urządzeń w okresie gwarancji

- usługi szkoleniowe.

- opisane bliżej w dalszej treści niniejszego OPZ.

  - Dostawa urządzeń

Obejmuje dostawę oraz instalację urządzenia rejestrującego wraz z konstrukcjami wsporczymi niezbędnymi do prawidłowej instalacji urządzenia. Wykonawca przed rozpoczęciem instalacji będzie zobligowany do uzyskania wymaganych zgód, pozwoleń, legalizacji urządzeń itp.

Wymagania wobec urządzeń rejestrujących:

| 1 |  | WYMAGANIA PODSTAWOWE DLA URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH ŚREDNIĄ PRĘDKOŚĆ NA OKREŚLONYM ODCINKU DROGI Urządzenie musi zapewniać: |
| --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Rejestrację naruszeń w ruchu drogowym polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości jadących pojazdów na określonym odcinku drogi. |
| 1.2 |  | Pomiar średniej prędkości pojazdów mechanicznych na określonym odcinku drogi. |
| 1.3 |  | Zakres pomiaru prędkości powinien wynosić co najmniej od 30 km/h do 220 km/h. |
| 1.4 |  | Rejestrację obrazu naruszeń przepisów ruchu drogowego za pomocą techniki cyfrowej o wymiarach matrycy jednej klatki obrazu cyfrowego: szerokość nie mniejsza niż 1100 pikseli, wysokość nie mniejsza niż 720 pikseli Rejestrowany musi być w szczególności obraz pojazdu popełniającego naruszenie, na początku i na końcu określonego odcinka drogi, umożliwiający zapewnienie wysokiej skuteczności rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych przy użyciu dowolnego algorytmu ANPR oraz zapewnienia widocznego wizerunku kierowcy. |
| 1.5 |  | Rejestrację przez urządzenie informacji identyfikujących wykonany pomiar (zarejestrowanie naruszenie), widocznych na przynajmniej jednym z zarejestrowanych zdjęć: - prędkość zmierzona (średnia prędkość pojazdu na odcinku), - prędkość dopuszczalna na odcinku, - data zarejestrowania wykroczenia - czas popełnienia wykroczenia (czas wykonania zdjęcia na końcu odcinka), - informacja o kierunku w którym poruszał się zarejestrowany pojazd, - numer zdjęcia, - numer seryjny urządzenia pomiarowego. Rejestrację informacji identyfikujących odcinek pomiaru, widocznych na obu zdjęciach: nazwa odcinka – pole edytowalne, z możliwością wprowadzenia dowolnych ciągu znaków, długości co najmniej 50 znaków stanowiska pomiarowe wraz z koordynatami GPS. |
| 1.6 |  | Nieprzerwaną pracę oraz rejestrację naruszeń przez 24 godz./dobę, w każdych warunkach pogodowych (takich jak np. deszcz, śnieg oraz mgła), z zastrzeżeniem punktu 1.7 |
| 1.7 |  | Pracę w minimalnym zakresie temperatur zewnętrznych: - od -15°C do +50°C, oraz automatyczne wyłączenie się w przypadku przekroczenia granicznych wartości temperatur i ponowne włączenie, gdy temperatura zewnętrzna ponownie znajdzie się w podanym przedziale, - w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę urządzenia pracującego w szerszym zakresie temperatur niż (-15°C do +50°C), urządzenie powinno się wyłączyć po przekroczeniu wartości temperatur zadeklarowanych przez Wykonawcę oraz ponownie uruchomić, gdy temperatura powróci do przedziału wartości zadeklarowanych przez Wykonawcę. (W przypadku, gdy urządzenie rejestrujące zapewnia pracę w szerszym zakresie temperatur niż minimalny, w kolumnie obok w lit. b) należy wpisać właściwy przedział temperatur dla zaoferowanego urządzenia. |
| 1.8 |  | Dokonania automatycznej synchronizacji czasu zegara przyrządu pomiarowego z dowolnym serwerem czasu z wykorzystaniem protokołu NTP; |
| 1.9 |  | Ustawianie osobnych progów prędkości dla następujących kategorii pojazdów: - samochodów osobowych i motocykli - samochodów ciężarowych (np. dla samochodów osobowych i motocykli 60 km/h, a dla samochodów ciężarowych 50 km/h). Musi być możliwość ustawienia różnych wartości prędkości dopuszczalnej i progu wyzwolenia dla różnych kategorii pojazdów i dla różnych zakresów czasu (np. dla samochodów osobowych ograniczenie prędkości 50 km/h w godz. 10:00 – 19:59, 60 km/h w godzinach 20:00 – 09:59, dla pojazdów ciężarowych 40 km/h przez całą dobę). |
| 1.10 |  | Automatyczną zmianę dozwolonej prędkości według parametrów ustawionych przez Zamawiającego (godzina zmiany oraz limit prędkości) wraz z odpowiednim zapisem w zestawie danych ewidencyjnych dotyczących każdego z zarejestrowanych naruszeń. |
| 1.11 |  | Automatyczny restart urządzenia po zaniku zasilania oraz automatyczny powrót do ostatnich ustawień i konfiguracji, skutkujących kontynuacją pracy urządzenia oraz rejestracją naruszeń drogowych, bez konieczności ingerencji człowieka. W przypadku braku zasilania lub awarii urządzenia, wszystkie zarejestrowane do momentu zaniku zasilania lub awarii dane muszą zostać zachowane w urządzeniu. W przypadku wyposażenia urządzenia rejestrującego w dodatkowy akumulator, który pełni rolę awaryjnego zasilania, jego parametry muszą zapewnić pracę przez co najmniej 60 minut. |
| 1.12 |  | Rejestrację oraz zapis zarejestrowanych naruszeń w ruchu drogowym na nośniku danych takich jak dysk twardy, karta SD, SSD lub pamięć typu FLASH co najmniej 30 000 naruszeń drogowych bez konieczności ich kasowania lub nadpisywania. |
| 1.13 |  | Odpowiedni poziom bezpieczeństwa zgromadzonych danych w urządzeniu poprzez zastosowanie kryptograficznych algorytmów ich szyfrowania oraz zapewnienie możliwości sprawdzenia, czy zestaw danych ewidencyjnych każdego naruszenia nie został poddany modyfikacji. |
| 1.14 |  | Bezpieczeństwo zgromadzonych w urządzeniu danych z naruszeń drogowych, polegających na zapewnieniu braku możliwości usunięcia tych danych w sposób nieautoryzowany przez osoby do tego celu niepowołane. |
| 1.15 |  | Dysk pamięci lub karty pamięci zabudowane w przyrządzie pomiarowym powinny być zabezpieczone przed dostępem i ingerencją osób trzecich. |
| 1.16 |  | Możliwość podłączenia do urządzenia rejestrującego dodatkowych urządzeń zewnętrznych w szczególności takich jak: - komputer przenośny (laptop), - modem do transmisji danych, - urządzenie monitorujące stan pracy przyrządu pomiarowego, - urządzenie do integracji rejestratora naruszeń z centralnym systemem przetwarzania danych dla systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, poprzez porty USB lub LAN. |
| 1.17 |  | Komunikację z urządzeniem rejestrującym za pośrednictwem dołączonego wyświetlacza dotykowego lub panelu sterującego lub komputera przenośnego typu Laptop. W przypadku połączenia przewodowego należy urządzenie wyposażyć w przewód łączący o długości minimalnej 5m. Wszystkie komendy oraz komunikaty muszą być wyświetlane w języku polskim, a oznakowania przycisków oraz piktogramy czytelne dla użytkownika. |
| 1.18 |  | Rejestrowanie danych statystycznych takich jak: liczba przejeżdżających wszystkich pojazdów, liczba pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość, liczba wykonanych zdjęć, czas pracy urządzenia. |
| 1.19 |  | Zdalną diagnostykę oraz konfigurację, poprzez możliwość zdalnego połączenia się za pośrednictwem sieci LAN, Wi-Fi, GSM, CDMA, LTE, GPRS, EDGE, UMTS i HSDPA. Przy wyborze rodzaju sieci służącej do transmisji danych, należy w każdym przypadku kierować się zasadą, że wybrana zostanie najszybsza sieć dostępna w danej lokalizacji. W przypadku, kiedy urządzenie nie jest w stanie zapewnić bezpośredniego zdalnego połączenia z Centralnym Systemem Przetwarzania, musi umożliwić takie połączenie przy pomocy urządzenia integrującego z Centralnym Systemem Przetwarzania. |
| 1.20 |  | Oprogramowanie oraz interfejs użytkownika pozwalający na rozróżnianie poziomów uprawnień przypisanych do różnych użytkowników, a w szczególności powinien uwzględniać podział na: - użytkownika (operatora), - administratora oraz serwis; |
| 1.21 |  | Możliwość monitorowania stanu pracy urządzenia rejestrującego (czy urządzenie jest włączone i pracuje, czy jest wyłączone) i automatycznego raportowania do Centrali w przypadku awarii. |
| 1.22 |  | Samodzielnej szyfrowanej transmisji danych do Centrali; Samodzielne: - pobieranie danych o naruszeniach drogowych zgromadzonych w urządzeniu rejestrującym - zapewnianie jego bezprzewodowej oraz automatycznej szyfrowanej transmisji do Centralnego Systemu Przetwarzania, - przesyłanie parametrów konfiguracyjnych oraz informacji o stanie urządzenia, za pośrednictwem sprzętowego modułu komunikacyjnego udostępniającego bezpieczną łączność z wykorzystaniem technologii LAN (Ethernet),WiFi GSM, CDMA, LTE, GPRS, EDGE, UMTS i HSDPA, zgodnie z formatem danych oraz przy użyciu protokołów wymiany danych zgodnych ze powszechnie obowiązującymi standardami. Zamawiający przedstawi oczekiwany format, strukturę danych oraz protokoły komunikacyjne w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych na podstawie umowy ramowej. Specyfikacja wymiany danych z systemem centralnym będzie zawierała wymagania na strukturę danych oraz komunikaty obsługujące transmisję dowodów, alertów, zleceń zmian konfiguracji oraz kwerend dotyczących konfiguracji urządzenia a także synchronizację czasu. Wszystkie komunikaty będą realizowane w oparciu o standard HTTP 1.1 w konwencji REST, formatowane przy użyciu standardu JSON (RFC 4627). Komunikacja będzie się odbywała w oparciu o protokół TCP/IP zabezpieczony przy użyciu standardu IPSec realizowanego przez OpenVPN. Szyfrowanie danych oraz algorytmy kryptograficzne będą oparte o OpenSSL, RSA i SHA 256. Synchronizacja czasu realizowana będzie w oparciu o protokół NTP. Przy wyborze rodzaju sieci służącej do transmisji danych, należy w każdym przypadku kierować się zasadą, że wybrana zostanie najszybsza sieć dostępna w danej lokalizacji. |
| 1.23 |  | Rejestrację naruszeń w sposób niewymagający ingerencji w nawierzchnię jezdni. |
| 1.24 |  | Zasilanie napięciem 230 V AC /50Hz. |
| 1.25 |  | Doświetlacz strefy rejestracji działający w paśmie światła niewidzialnego umożliwiający identyfikację kierującego pojazdem – jeżeli jego zastosowanie będzie wynikało z pomiarów oświetlenia w miejscu posadowienia urządzenia. |
| 2 |  | WYMAGANIA KONIECZNE DO ZAPEWNIENIA INTEGRACJI URZĄDZENIA REJESTRUJACEGO Z CENTRALNYM SYSTEMEM PRZETWARZANIA |
|  | Wymagania funkcjonalne urządzeń rejestrujących i integrujących mogą być spełnione zarówno poprzez funkcjonalność samego urządzenia rejestrującego lub dodatkowego urządzenia integrującego, tak aby wszystkie wymagania podstawowe określone poniżej były łącznie spełnione. Współpraca urządzenia integrującego dostarczonego przez Wykonawcę z Centralnym Systemem Przetwarzania musi się odbywać bez konieczności ingerencji w oprogramowanie urządzenia rejestrującego, skutkującej obowiązkiem dokonania zmiany decyzji w sprawie zatwierdzenia typu przyrządu wydanej przez Główny Urząd Miar w Warszawie. Wykonawca w ofercie powinien wskazać, czy oferuje urządzenie rejestrujące posiadające funkcjonalność integracji z Centralnym Systemem Przetwarzania, czy też oferuje urządzenie rejestrujące wraz z dodatkowym urządzeniem integrującym. Urządzenie integrujące musi zapewniać: |  |
| 2.1 | Możliwość bezprzewodowej komunikacji pomiędzy Centralnym Systemem Przetwarzania a urządzeniem rejestrującym – w obydwu kierunkach, w tym możliwość zdalnej konfiguracji urządzenia rejestrującego oraz bieżącego podglądu rejestrowanego obrazu przez aparat cyfrowy lub kamerę cyfrową |  |
| 2.2 | Samodzielne: - pobieranie danych o naruszeniach drogowych zgromadzonych w urządzeniu rejestrującym - zapewnianie jego bezprzewodowej oraz automatycznej szyfrowanej transmisji do Centralnego Systemu Przetwarzania, - przesyłanie parametrów konfiguracyjnych oraz informacji o stanie urządzenia, za pośrednictwem sprzętowego modułu komunikacyjnego udostępniającego bezpieczną łączność z wykorzystaniem technologii LAN (Ethernet),WiFi GSM, CDMA, LTE, GPRS , EDGE, UMTS i HSDPA, zgodnie z formatem danych oraz przy użyciu protokołów wymiany danych zgodnych ze powszechnie obowiązującymi standardami. Zamawiający przedstawi oczekiwany format, strukturę danych oraz protokoły komunikacyjne w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych na podstawie umowy ramowej. Specyfikacja wymiany danych z systemem centralnym będzie zawierała wymagania na strukturę danych oraz komunikaty obsługujące transmisję dowodów, alertów, zleceń zmian konfiguracji oraz kwerend dotyczących konfiguracji urządzenia a także synchronizację czasu. Wszystkie komunikaty będą realizowane w oparciu o standard HTTP 1.1 w konwencji REST, formatowane przy użyciu standardu JSON (RFC 4627). Komunikacja będzie się odbywała w oparciu o protokół TCP/IP zabezpieczony przy użyciu standardu IPSec realizowanego przez OpenVPN. Szyfrowanie danych oraz algorytmy kryptograficzne będą oparte o OpenSSL, RSA i SHA 256. Synchronizacja czasu realizowana będzie w oparciu o protokół NTP. Przy wyborze rodzaju sieci służącej do transmisji danych, należy w każdym przypadku kierować się zasadą, że wybrana zostanie najszybsza sieć dostępna w danej lokalizacji. |  |
| 2.3 | Możliwość wstępnej obróbki oraz analizy materiału zdjęciowego polegającej na: - kompresji obrazów zapewniającej przygotowanie możliwie najmniejszej paczki danych do wysłania; - rozpoznawaniu numerów tablic rejestracyjnych przy pomocy wbudowanego modułu ANPR; - rozpoznawaniu kategorii pojazdu (pojazd osobowy, pojazd ciężarowy, motocykl, autobus); - rozpoznawaniu marki i modelu pojazdu; - konwersji dokumentacji naruszenia do standardowego formatu wykorzystywanego przez Centralny Systemem Przetwarzania, o którym mowa w punkcie 2.2. |  |
| 2.4 | Wyposażenie w: - moduł GPS umożliwiający dokładną lokalizację, - złącze Ethernet, - moduł komunikacyjny 3G/CDMA dla transmisji szerokopasmowej w sieci HSDPA lub CDMA2k EVDO, d) moduł komunikacyjny LTE. |  |
| 2.5 | Urządzenie integrujące musi być zamontowane w obudowie urządzenia rejestrującego lub poza tą obudową (na konstrukcji wsporczej urządzenia – maszcie lub bramownicy) w sposób: - uniemożliwiający dostęp do jego wnętrza przez osoby do tego nieupoważnione oraz - zapewniający ochronę urządzenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak śnieg, deszcz oraz - zapewniający pracę w minimalnym zakresie temperatur od -15°C do + 50°C (lub ewentualnie w zakresie wskazanym w punkcie 1.7 lit. b) |  |

  - Na dzień składania ofert urządzenia rejestrujące muszą posiadać:

    - ważną Decyzję Zatwierdzenia Typu wydaną przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie zatwierdzenia typu przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów, z której wynika, że urządzenie może pracować na konstrukcji wsporczej (np. maszt lub bramownica- z uwagi na lokalizację na moście i wiadukcie Zamawiający preferuje maszt);

w odniesieniu do konstrukcji wsporczych (np. maszt lub bramownica) – dokumenty potwierdzające, iż  mogą być wprowadzone do obrotu, tj:

    - dokumenty stanowiące podstawę oznakowania konstrukcji wsporczej znakiem budowlanym, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr.92 poz. 881 z późn. zm.), albo

    - dokumenty stanowiące podstawę oznakowania konstrukcji wsporczej znakiem CE, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr.92 poz. 881 z późn. zm.), albo

d. dokumenty potwierdzające legalne wprowadzenie konstrukcji wsporczej do obrotu w innym państwie członkowskim UE oraz, że jej właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr.92 poz. 881 z późn. zm.);Urządzenie rejestrujące oraz wszystkie jego komponenty (podzespoły użyte do jego produkcji) muszą być fabrycznie nowe oraz mieć datę produkcji nie starszą niż rok 2019.

  - Urządzenia rejestrujące muszą posiadać ważne Świadectwo Legalizacji Pierwotnej, które będzie wymagane po zamontowaniu przyrządu pomiarowego w docelowej lokalizacji w momencie jego przekazania Zamawiającemu do użytkowania.

  - Wymagania dotyczące montażu i instalacji urządzeń rejestrujących w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego – Wykonawca musi przestrzegać szczegółowego opisu technicznego urządzeń rejestrujących oraz ich oprogramowania.

  - Urządzenie rejestrujące musi posiadać wszystkie cechy, które wymagane są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił integrację oprogramowania dostarczonych urządzeń rejestrujących z Systemem Centralnym Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD (SC CANARD). Przez zapewnienie integracji należy rozumieć integrację oprogramowania urządzeń rejestrujących z SC CANARD zgodnie ze Standardem Wymiany Danych (SWD), który to SWD zostanie przekazany Wykonawcy przy podpisywaniu umowy w niniejszym postępowaniu i będzie stanowił załącznik nr … do umowy. Zamawiający potwierdzi pisemnie fakt zintegrowania oprogramowania z SC CANARD.

Próby integracyjne w imieniu Zamawiającego przeprowadzi Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD. Próby mogą być powtarzane do momentu uzyskania ich pozytywnego wyniku, jednak nie więcej niż trzykrotnie. W jednym tygodniu Wykonawca może przeprowadzić jedną próbę integracji. Każdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiającego o gotowości przeprowadzenia próby integracyjnej z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych, przy czym dzień zgłoszenia i dzień przeprowadzenia prób będą dniami roboczymi. Próby odbędą się w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

W ramach każdej próby integracji, w określonym przez Zamawiającego miejscu                      i czasie, Wykonawca zapewni aktywny udział odpowiednio wykwalifikowanego personelu, który zademonstruje działanie sprzętu i oprogramowania urządzeń rejestrujących w pełni zgodne ze Standardem Wymiany Danych.

Urządzenie rejestrujące przekazane Zamawiającemu w ramach niniejszego zamówienia musi posiadać te same funkcjonalności co urządzenie dostarczone w ramach prób integracyjnych.

  - Instalacja urządzeń

  - Wykonawca musi przestrzegać przepisów zawartych Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003, Nr 220, poz. 2181 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2016, poz. 647).

  - Dostawa i instalacja obejmować będzie wszystkie prace niezbędne do przekazania Zamawiającemu w pełni sprawnego i działającego urządzenia rejestrującego, zamontowanego na konstrukcjach wsporczych w docelowej lokalizacji, a w szczególności:

- wykonanie wymaganych opracowań projektowych, w szczególności dotyczących organizacji ruchu, niezbędnych do prawidłowej i zgodnej z obowiązującymi przepisami instalacji urządzeń;

- uzyskanie przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, elektrycznych oraz montażowych związanych z posadowieniem urządzenia, w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych pozwoleń i zgód na prowadzenie tych prac, w tym z Zarządcą drogi na danym odcinku, 
w załączniku 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia przedstawiono warunki Tramwajów Warszawskich określające możliwości montażu urządzeń na słupach trakcyjnych; sposób montażu urządzeń na obiekcie należy uzgodnić pod względem technicznym z Wydziałem Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska ZDM i uzyskać zgodę Konserwatora Zabytków. Zamawiający we wrześniu 2019 roku wystąpił do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośba o określenie warunków montażu urządzeń na obiekcie objętym ochroną konserwatorską. Do dnia publikacji OPZ Zarząd Dróg Miejskich nie otrzymał w/w warunków. Warunki zostaną przekazane Wykonawcy niezwłocznie po ich otrzymaniu.

- zbudowanie niezbędnych przyłączy energetycznych z tym, że przed przystąpieniem do budowy przyłącza energetycznego Wykonawca jest zobowiązany uzyskać, w imieniu i na rzecz Zamawiającego warunki techniczne przyłącza energetycznego, zawrzeć umowę o przyłączu energetycznym oraz umowę na dostawy energii elektrycznej oraz uzyskać niezbędne zezwolenia wymagane w celu budowy, przyłączenia i eksploatacji przyłącza energetycznego; Zamawiający dopuszcza wykorzystanie zasilania z wieżyc Mostu i wiaduktu Poniatowskiego . Sposób zasilenia i projekt należy uzgodnić z Wydziałem Oświetlenia ZDM z Panem Michałem Sobieckim.

  - Wykonawca musi przewidzieć ryzyko konieczności zastosowania drogowych barier ochronnych lub osłon energochłonnych, które to wynikać może z uzgodnień z właściwym zarządzającym ruchem. W przypadku zaistnienia takiej konieczności drogowe bariery ochronne lub osłony energochłonne zakupi i zainstaluje na własny koszt Wykonawca.

  - Po wykonaniu prac instalacyjnych (budowlanych) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z realizacją procesu budowlanego w tym wszystkie dokumenty, do których uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego był zobowiązany.

  - Instalacja urządzenia rejestrującego oraz jego działanie nie może powodować ingerencji                 w nawierzchnię jezdni.

  - Wykonawca zobowiązany jest do:

- oznakowania urządzenia znakiem D-51 oraz obudowy zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003, Nr 220, poz. 2181 ze zm.), w szczególności stosując się do wymagań dotyczących barwy  i odblaskowości znaku i obudowy urządzenia,

- wykonania wszystkich prac instalacyjnych, oraz uzyskania wszystkich wymaganych polskim prawem uzgodnień, niezbędnych do oznakowania znakiem D-51.

  - Instalację urządzeń muszą wykonywać osoby odpowiednio przeszkolone i uprawnione do instalacji i serwisowania oferowanych przez Wykonawcę stacjonarnych urządzeń rejestrujących, które to uprawnienia potwierdza dokument wydany przez producenta oferowanych stacjonarnych urządzeń rejestrujących.

  - Wykonawca z chwilą podpisania umowy jest zobowiązany do złożenia wykazu osób biorących udział przy wykonaniu zamówienia wraz z dokumentami opisanymi w pkt. 8.7.

  - Instalowane urządzenia muszą być objęte minimum 36 miesięczną gwarancją jakości, obejmującą bezpłatną naprawę lub wymianę wszelkich elementów urządzenia, uszkodzonych w wyniku ich wadliwości lub naturalnego zużycia oraz konieczną konfigurację, rekonfigurację oprogramowania i instalację w urządzeniu kart SIM dostarczonych przez Zamawiającego. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie przygotowywać urządzenie do legalizacji i zapewniać jego legalizację.

  - Usługa utrzymania urządzeń

  - Usługa utrzymania urządzeń rejestrujących i ich konstrukcji wsporczych                               (tzw. usługa naprawcza) obejmuje naprawy wad i usterek objęte gwarancją jakości,

  - W ramach usługi utrzymania Wykonawca zobowiązany jest przygotować urządzenie do legalizacji i zapewnić jego legalizację.

10.         Usługi szkoleniowe.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń z zakresu obsługi poszczególnych elementów urządzeń rejestrujących. Osoby, które z ramienia Wykonawcy będą prowadzić szkolenia muszą być odpowiednio przygotowane i uprawnione do prowadzenia szkoleń, co potwierdzać będzie dokument wydany przez producenta oferowanych urządzeń rejestrujących. Szkolenia muszą się odbyć przed upływem terminu końcowego realizacji zadania.

  - Zamawiający wymaga przeprowadzenia dwóch rodzajów szkoleń:

- Szkolenia na poziomie eksploatacyjno-użytkowym z zakresu obsługi (w tym montażu) urządzeń rejestrujących oraz wszystkich dodatkowych urządzeń współpracujących z urządzeniem rejestrującym (w tym w zakresie integracji urządzeń z Centralnym Systemem).

- Szkolenia na poziomie trenerskim z zakresu obsługi (w tym montażu i integracji urządzeń z Centralnym Systemem) urządzeń rejestrujących oraz wszystkich dodatkowych urządzeń współpracujących z urządzeniem rejestrującym                               z jednoczesnym nadaniem odpowiednich uprawnień trenerskich do wykonywania szkoleń wewnętrznych z przedmiotowego zakresu.

Po zakończonym procesie szkolenia, Wykonawca zapewni wszystkim osobom biorącym w nim udział odpowiedni dokument potwierdzający nabyte umiejętności oraz uprawnienia, oznakowany zgodnie z zapisami punktu 10.6.

  - Zamawiający przewiduje przeszkolić maksymalnie 5 osób, z czego 2 osoby muszą dodatkowo przejść przeszkolenie na poziomie trenerskim i otrzymać uprawnienia do przeprowadzania szkoleń wewnętrznych z zakresu obsługi, montażu oraz eksploatacji urządzeń rejestrujących i konstrukcji wsporczych.

  - Szkolenie odbędzie się  w miejscu i czasie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym:

- szkolenie będzie prowadzone w sposób i w czasie koniecznym dla uzyskania przez jego uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności eksploatacyjno-użytkowych oraz – w przypadku trenerów – przeprowadzenia szkolenia wewnętrznego z zakresu obsługi, montażu i eksploatacji urządzeń i konstrukcji wsporczych.

- zapewnienie miejsca oraz organizacji szkoleń dla pracowników Zamawiającego należy do obowiązków Wykonawcy,

- w ramach szkolenia Wykonawca zapewni w każdym dniu jego trwania napoje oraz lunch (ciepły posiłek) dla uczestników szkolenia, w przypadku jeśli szkolenie zostanie zorganizowane w cyklu dwóch (lub więcej) następujących po sobie dni, koszt szkolenia powinien uwzględniać również zapewnienie noclegu w standardzie min. trzygwiazdkowym wraz ze śniadaniem po każdym noclegu dla uczestników szkolenia,

- szkolenia mogą być przeprowadzane w dni robocze w godzinach od 8.00 – 15.00,

  - Wymagania, co do jakości szkoleń:

- szkolenia muszą być przeprowadzone w języku polskim,

- osoby  przeprowadzające szkolenie muszą posiadać wiedzę i doświadczenie potwierdzone certyfikatem wystawionym przez producenta urządzeń rejestrujących w stopniu wystarczającym do prowadzenia szkoleń  z  przedmiotowego zakresu,

- szkolenia powinny być podzielone na dwa bloki tematyczne uwzględniające część teoretyczną oraz praktyczną. Część praktyczna powinna trwać nie krócej niż połowę czasu przewidzianego na szkolenie i obejmować ćwiczenia praktyczne z obsługi oferowanego urządzenia. Wykonawca wskaże urządzenie rejestrujące, na którym przeprowadzone zostaną ćwiczenia praktyczne oraz zapewni transport do niego z miejsca prowadzenia części teoretycznej,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zarejestrowania i utrwalenia przeprowadzonych szkoleń.

  - Wymagania co do materiałów szkoleniowych:

- Wykonawca przygotuje dla uczestników szkoleń materiały szkoleniowe (po jednym komplecie materiałów szkoleniowych w wersji papierowej oraz elektronicznej dla każdego uczestnika szkolenia oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego) oraz wystawi dla każdego uczestnika szkolenia odpowiednie zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia oraz nabycie przez niego uprawnień.

Załącznik 1