Opis przedmiotu zamówienia.

Obszar dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania pn. „Przeprowadzenie badań parkingowych wraz z kompleksowym opracowaniem niezbędnych zmian w organizacji ruchu, na potrzeby wprowadzenia i funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na obszarze dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy”.

1.	Cel, obszar i zakres merytoryczny opracowania

1.1.	Cel opracowania

Celem opracowania jest przeprowadzenie badań parkingowych oraz opracowanie kompleksowej koncepcji zmian w organizacji ruchu, na potrzeby wprowadzenia 
i funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) na badanym obszarze.

1.2.	Obszar opracowania

Opracowanie powinno objąć swoim zasięgiem obszar dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, wyznaczony w formie graficznej (załącznik nr 1) oraz w formie opisu granicy obszaru (załącznik nr 2), stanowiące załączniki do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

1.3.	Zakres merytoryczny zawartości opracowania

Opracowanie będzie składać się z:

- inwentaryzacji stanu istniejącego;

- badania wykorzystania i zapotrzebowania na miejsca postojowe;

- propozycji zmian w organizacji ruchu;

- konsultacji społecznych;

- projektu zmian w organizacji ruchu (z uwzględnieniem uwag z konsultacji społecznych);

2.	Etapy opracowania

2.1.	Etap I – Inwentaryzacja stanu istniejącego

2.1.1.	Drogi publiczne

Wykonawca przedstawi w formie tabeli wykaz wszystkich dróg publicznych badanego obszaru zawierający informacje o nazwie ulicy, odcinku, kategorii, klasie, kierunku ruchu, liczbie jezdni, liczbie pasów. Wykonawca wykona mapę z zaznaczonymi wszystkimi drogami publicznymi oraz granicą obszaru opracowania.

2.1.2.	Miejsca postojowe i oznakowanie

Wykonawca wykona inwentaryzację istniejących miejsc postojowych na wszystkich drogach publicznych badanego obszaru z zaznaczeniem granicy pasa drogowego, w podziale na arkusze z poszczególnymi odcinkami ulic, z uwzględnieniem charakterystyki parkowania obejmującej:

- sposób parkowania (równoległe, prostopadłe, skośne);

- rodzaj parkowania: uliczne (na jezdni, chodniku, mieszane), wydzielony parking;

- liczba i lokalizacja miejsc postojowych zgodnych z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym i obowiązującą organizacją ruchu;

- liczba i lokalizacja miejsc, na których postój odbywa się niezgodnie

- z obowiązującymi przepisami;

- wykaz (liczba i lokalizacje) miejsc postojowych samochodów parkujących w obszarach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego potwierdzony podpisem audytora BRD, ze wskazaniem rodzaju zagrożenia:

  - na przejściu dla pieszych;

  - przed przejściem dla pieszych;

  - za przejściem dla pieszych;

  - w rejonie skrzyżowania.

Na każdym arkuszu musi znajdować się tabela (zgodnie z załączonym wzorem) zawierająca:

- liczbę miejsc postojowych według sposobu i rodzaju parkowania;

- liczbę miejsc postojowych zgodnych z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym 
i obowiązującą organizacją ruchu;

- liczbę miejsc, na których postój odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami;

- liczbę samochodów parkujących w obszarach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, z podziałem na rodzaj zagrożenia.

Inwentaryzację, o której mowa w punkcie 2.1, poza formą tabelaryczną, należy wykonać 
i przedstawić w formie szkiców na mapie zasadniczej, w kolorze, w skali 1:500, z zachowaniem zasad wykonywania projektów organizacji ruchu. Nie należy pokazywać elementów uzbrojenia terenu, a jedynie obiekty związane z funkcją drogi oraz zieleń. Mapy na potrzeby realizacji wyłącznie niniejszego zadania dostarczy Zamawiający.

2.2.	Etap II – Badanie wykorzystania i zapotrzebowania na miejsca postojowe

2.2.1.	Wykonawca przedstawi w formie tabel i wykresów:

- Kontrolne pomiary parkowania dla całego obszaru, analiza rotacji i wykorzystania miejsc postojowych – pomiar całodobowy (24h) przez 7 kolejnych dni. Wykonawca dokona minimum 2 pomiarów na każdym całym odcinku ulicy w całym obszarze, 
w każdej godzinie;

- Ewidencja numerów rejestracyjnych (pełne numery rejestracyjne);

- Specyfikacja rodzajowa parkujących pojazdów (mieszkańcy, przyjezdni – na podstawie analizy tablic rejestracyjnych). Grupowanie numerów powtarzających się w każdym pomiarze w godz. 7-10, 9-14, 12-16, 14-18, 16-20, 18-22, 20-23, 22-6, 5-8. Przyjmuje się, że „mieszkańcami” będą pojazdy odnotowane w grupach w godz. 20-23, 22-6, 5-8 występujących jednocześnie z powtarzalnością min. 80%, a „przyjezdnymi” będą pojazdy odnotowane  w grupach w godz. (7-10, 9-14, 12-16), (9-14, 12-16, 14-18), 
(12-16, 14-18, 16-20), (14-18, 16-20, 18-22).

- Wykres zmian w popycie na miejsca postojowe dzień – noc w określonych przez Zamawiającego  powyżej godzinach.

- Wykres zmian w popycie na miejsca postojowe w dzień w godz. 7-10, 9-14, 12-16, 
14-18, 16-22.

2.3.	Etap III – Propozycja zmian w organizacji ruchu

Wykonawca w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację oraz badania wykorzystania 
i zapotrzebowania na miejsca postojowe przedstawi:

2.3.1.	Kompleksowe opracowanie propozycji zmian w organizacji ruchu, w tym 
w szczególności:

- uporządkowanie sposobu parkowania i stworzenie możliwości wyznaczenia jak największej liczby miejsc postojowych;

- eliminację możliwości parkowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego;

- wyznaczenie miejsc postojowych dla mieszkańców, tj. wprowadzenie możliwości postoju w miejscach zgodnych z Prawem o ruchu drogowym, w których jednak nie jest możliwe wyznaczenie miejsc postojowych w sposób umożliwiający pobór opłat zgodnie z ustawą o drogach publicznych;

- wyznaczenie dróg jednokierunkowych wraz z zaznaczeniem kierunku ruchu – w celu optymalnego wykorzystania układu drogowego.

Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w opracowaniu, na etapie przygotowania opracowania, jak również w czasie trwania umowy, wszystkie materiały (w zakresie zmian w organizacji ruchu) przekazane przez Zamawiającego.

2.3.2.	Propozycje lokalizacji miejsc postojowych z podziałem na poszczególne odcinki ulic oraz wskazaniem najbardziej efektywnego sposobu parkowania – z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124), rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) oraz standardów dostępności dla m.st. Warszawy (Zarządzenie nr 1682/2017 z 23.10.2017  r.).

2.3.3.	Propozycję lokalizacji parkomatów ze wskazaniem lokalizacji urządzenia (adres), 
z zastrzeżeniem przyjętych przez ZDM zasad – rozmieszczania parkomatów proporcjonalnie w stosunku do ilości miejsc postojowych, jeden parkomat na 20 - 25 miejsc postojowych, tak aby kierowca nie musiał pokonywać w drodze do parkomatu odległości większej niż 70 – 100 m.

Opracowania powinny zostać przedstawione w formie projektów na mapie zasadniczej, 
w kolorze, w skali 1:500, z zachowaniem zasad wykonywania projektów organizacji ruchu (znaki istniejące, znaki projektowane, znaki do usunięcia). Każdy arkusz, przedstawiający wycinek badanego obszaru, powinien w legendzie zawierać tabelaryczny bilans miejsc postojowych „przed / po” (bilans ma uwzględniać wyłącznie miejsca legalne). Na wydrukach nie należy pokazywać elementów uzbrojenia terenu, a jedynie obiekty związane z funkcją drogi oraz zieleń.

Na wydruku (odrębna warstwa w pliku .dwg) należy wyróżnić linią min. 2 x grubszą od podstawowej:

- krawężniki;

- pierzeje budynków;

- numery budynków;

- nazwy ulic.

2.4.	Etap IV – Konsultacje społeczne – spotkania z mieszkańcami

2.4.1.	Spotkania z mieszkańcami będą elementem  konsultacji zorganizowanych zgodnie 
z zasadami określonymi w Uchwale Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy (z dnia 11 lipca 2013 r.) 
i Zarządzeniu nr 1794/2019 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w Urzędzie m.st. Warszawy w związku z przeprowadzanymi konsultacjami z mieszkańcami 
– m.st. Warszawy. Organizacja spotkań leży po stronie Zamawiającego.

2.4.2.	Wykonawcę zobowiązuje się do udziału w spotkaniach z mieszkańcami organizowanych przez Zamawiającego, przez okres 30 dni / w liczbie do 10 spotkań - w tym wykonywania na potrzeby tych spotkań wtórnych analiz zgromadzonych 
w ramach niniejszego zadania badań. W każdym spotkaniu musi uczestniczyć minimum troje członków zespołu projektowego.

2.4.3.	Wykonawca przygotuje materiały informacyjne na potrzeby konsultacji społecznych (tzn. mapy, tabele oraz prezentacje dotyczące zawartości przygotowanego opracowania) i przekaże je do akceptacji, wydruku i prezentacji Zamawiającemu na 7 dni przed planowanym terminem spotkania. Wykonawca wprowadzi w przeciągu 2 dni ewentualne poprawki wskazane przez Zamawiającego. Materiały informacyjne na potrzeby konsultacji społecznych muszą być zgodne z księgą identyfikacji wizualnej konsultacji społecznych.

Materiały należy opracować w sposób czytelny dla osób bez wykształcenia technicznego oraz opisać językiem powszechnie zrozumiałym. Materiały należy dostarczyć w wersji do wydruku oraz w wersji do zamieszczenia na stronie internetowej.

2.4.4.	Uzyskane dane i opracowane materiały wraz z wnioskami i uwagami mieszkańców 
z konsultacji społecznych stanowić będą kompletne materiały wyjściowe do opracowania projektów organizacji ruchu wskazanych w punkcie 2.5 niniejszego OPZ, niezbędne do wdrożenia zmian.

2.4.5.	Wykonawca przygotuje wkład do raportu z konsultacji społecznych, tj. odniesie się do wszystkich uwag wniesionych w czasie trwania konsultacji społecznych, przekazanych 
w formie tabelarycznej przez Zamawiającego – w terminie 21 dni od ich przekazania. Odpowiedzi do uwag należy zapisać prostym, powszechnie zrozumiałym językiem. W ramach powyższego Wykonawca wprowadzi wnioskowane zmiany lub odmówi ich wprowadzenia z podaniem pisemnego uzasadnienia lub wskaże jednostkę odpowiedzialną za ich załatwienie.

2.5.	Etap V – Projekt zmian w organizacji ruchu (z uwzględnieniem uwag z konsultacji społecznych).

Wykonawca w oparciu o Etapy III i IV oraz analizę  wniosków i uwag mieszkańców 
z konsultacji społecznych przedstawi:

2.5.1.	Kompletne projekty zmian w organizacji ruchu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz.784).

2.5.2.	Informację o liczbie:

- projektowanego oznakowania poziomego (powierzchna i metry bieżące);

- znaków drogowych (projektowanych, do usunięcia, do wymiany);

- urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (projektowanych, do usunięcia, do wymiany);

- parkomatów;

- projektowanych/istniejących stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych 
z zaznaczeniem lokalizacji (ulica, rejon posesji);

- projektowanych/istniejących stanowisk postojowych z podziałem na typ ogólnodostępne/zastrzeżone z informacją o użytkowniku miejsca (bilans miejsc postojowych przed i po wprowadzeniu strefy).

    - Zakres niezbędnej przebudowy uwzględniający:

- rodzaj nawierzchni – zieleń / chodnik / miejsca postojowe / azyle / powierzchnie wyłączone z ruchu;

- powierzchnia ww. rodzajów nawierzchni podana w m2 dla wprowadzanej zmiany 
w geometrii z podaniem informacji  o rodzaju istniejącej nawierzchni w rejonie wprowadzanej zmiany z każdorazowym podaniem lokalizacji danej zmiany.

Miejsca postojowe oraz infrastruktura strefy płatnego parkowania muszą być zlokalizowane na działkach drogowych leżących w liniach rozgraniczających dróg publicznych. Opracowanie 
w formie tabelarycznej (format .xls lub pokrewny) powinno więc dodatkowo zawierać informacje o:

- kategorii drogi;

- zarządcy;

- statusie parkowania w planie zagospodarowania przestrzennego (lub informację „n.d.” jeśli brak planu);

- ewentualnym objęciem nadzorem konserwatorskim;

- numerze działki ewidencyjnej;

- numerze obrębu ewidencyjnego.

Zamawiający nie wymaga opracowania projektów zmian w sygnalizacji świetlnej. Jeśli zmiany takie będą konieczne, Wykonawca wykaże to w opisie technicznym. Zamawiający nie wymaga uzyskania zatwierdzenia projektów organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem.

  - Wymagania ogólne

    - Opracowanie należy wykonać i przekazać w formie:

- Wydruki:

  - etap I – 1 (jeden) oprawiony egzemplarz formatu A4, wydruk kolorowy (mapy zasadnicze złożone do formatu A4);

  - etap III opracowania - 1 (jeden) oprawiony egzemplarz formatu A4, wydruk kolorowy (w tym projekty organizacji ruchu złożone do formatu A4);

  - etap V opracowania - 5 (pięć) oprawionych egzemplarzy formatu A4 wydruk kolorowy (w tym projekty organizacji ruchu złożone do formatu A4);

- Cyfrowej:

  - 4 (cztery) egzemplarze zapisane na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD)

  - pliki tekstowe – format *.docx (lub zgodne z Office 2007 i nowszym), *.pdf;

  - tabele i wykresy – format *.xlsx (lub zgodne z Office 2007 i nowszym);

  - mapy oraz inne pliki graficzne – format *.pdf, (rozdzielczość 600 dpi – 
w przypadku konieczności zastosowania przez Wykonawcę innej rozdzielczości należy uzyskać akceptację Zamawiającego), *.dwg, prezentację multimedialną – format *.pptx (lub zgodne z Office 2007 
i nowszym), *.pdf

    - Terminy realizacji:

Rozpoczęcie opracowania – dzień po podpisaniu umowy.

Zakończenie opracowania – nie później niż 30 listopada 2020 r.

  - Materiały niezbędne do wykonania opracowania

Wykonawca zamówienia w trakcie realizacji przedmiotowego opracowania będzie zobowiązany uwzględnić:

      - przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 2068),

      - przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110),

      - przepisy ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124 z późn. zm.)

      - przepisy rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124),

      - standardy dostępności dla m.st. Warszawy (Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1682/2017 z 23.10.2017 r.),

      - przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. 
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz.U. z 2017 r. poz. 784),

      - przepisy rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2310),

      - przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).

  - Warunki wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia, formy opracowania 
i płatności.

    - Opracowanie powinno być wykonane zgodnie z zapisami OPZ.

    - Wykonawca zobowiązany jest do cyklicznej prezentacji postępu prac nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie oraz na wezwanie Zamawiającego.

    - Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w opracowaniu ewentualnych uwag zgłoszonych po prezentacjach postępu prac, o których mowa w podpunkcie 2.8.2.

    - W terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo wniesienia zastrzeżeń dotyczących jego wykonania. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń Wykonawca dokona na własny koszt wszelkich niezbędnych poprawek, zgodnie z zastrzeżeniami zgłoszonymi przez Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym. Odbiór poprawionego Opracowania zostanie potwierdzony podpisaniem protokołu końcowego.

    - Podpisanie protokołu końcowego przez Zamawiającego nie ogranicza jego uprawnień wynikających z rękojmi za wady Opracowania.

    - Odbiór przez Zamawiającego Opracowania zostanie potwierdzony przez podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego przez Strony.

    - Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.

    - Rozliczenie za wykonanie całego zamówienia zostanie dokonane na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu protokołu końcowego.

  - Prawa autorskie (wymagania minimalne)

    - Wszelkie materiały stanowiące utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych wykonane w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia, zwane dalej będą „Utworami”.

    - Wykonawca oświadcza, że:

- w dacie przekazania Utworów Zamawiającemu, Wykonawcy przysługiwać będą niczym nie ograniczone majątkowe prawa autorskie do Utworów oraz prawo własności egzemplarzy Utworów, a wszelkie wymagalne roszczenia pieniężne osób trzecich w związku z wykonaniem Utworów będą w całości zaspokojone;

- utwory nie będą bez uprzedniej zgody Zamawiającego udostępniane publicznie ani w inny sposób rozpowszechniane przed datą przekazania Utworów Zamawiającemu.

    - Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów, 
w tym także prawo do korzystania z Utworów w każdym zakresie i na wszystkich polach eksploatacji oraz do wykonywania praw zależnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, i udzielania zezwoleń na wykonywanie tych praw zależnych w ramach wynagrodzenia umownego.

    - Z mocy umowy, po jej podpisaniu, na warunkach i zasadach w niej określonych Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe oraz upoważnia Zamawiającego do realizacji praw autorskich zależnych do dokumentacji projektowej.

  - Kryteria wyboru oferty

- Cena – 60%;

- Opracowanie i prowadzenie harmonogramu prac w MS Project – 20%;

- Skrócenie terminu wprowadzenia uwag ze spotkań z mieszkańcami o 7 dni – 20%.

Załącznik nr .1. Granice badanego obszaru Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy (załącznik graficzny).

Załącznik nr .2. Granica badanego obszaru dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy (załącznik opisowy).

- aleją Obrońców Grodna (bez tej ulicy granicznej) – odcinek od alei Prymasa Tysiąclecia do ulicy Powązkowskiej;

- aleją Armii Krajowej (bez tej ulicy granicznej);

- mostem gen. S. Grota-Roweckiego do lewego brzegu Wisły;

- wzdłuż lewego brzegu Wisły do mostu Gdańskiego;

- podstawą nasypu linii kolejowej nr 509;

- podstawą nasypu linii kolejowej nr 20 do alei Prymasa Tysiąclecia;

- aleją Prymasa Tysiąclecia – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni).